Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет вычислительной математики и кибернетики

Кафедра автоматизации систем вычислительных комплексов

Гудис Александр Вячеславович

Исследование модифицированного метода Отелло хеширования для доступа к таблицам классификации в архитектуре сетевого процессорного устройства

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель:

к.ф-м.н, доцент

Волканов Дмитрий Юрьевич

Научный консультант:

Аспирант

Александров Алексей Владимирович

Москва, 2026

Аннотация

В работе исследуется метод хеширования данных для организации таблиц классификации типа MAC-VLAN. Рассматривается и изучается метод Отелло хеширования для представления такой таблицы. Анализируются особенности его применения в условиях ограниченных аппаратных ресурсов и требований к высокоскоростной обработке сетевого трафика. Отдельное внимание уделяется вопросам использования памяти и обеспечению постоянного времени доступа к элементам таблицы. Сравнительные экспериментальные исследования с уже существующими классическими методами хеширования для доступа к таблицам классификации показали, что Отелло хеширование обладает высокой эффективностью в рамках поставленной задачи, а также гибкостью настройки. Полученные результаты подтверждают целесообразность применения модифицированного метода в архитектуре сетевого процессорного устройства.

Оглавление

Введение	5

1.	Цель работы	7

2.	Предметная область	8

2.1 Сетевое процессорное устройство	8

2.2 Классификация пакетов	9

2.3 Хеширование данных	10

3.	Постановка задачи	12

3.1 Задачи таблицы классификации	12

3.2 Задача представления таблицы классификации	13

4.	Описание метода	14

4.1. Значимые критерии	14

4.2. Отелло хеширование	14

4.3. Основные понятия	15

4.4. Операция поиска	16

4.5. Операция построения структуры	17

4.6. Операция вставки	18

4.7. Операция удаления	19

4.8. Группа параллельных Отелло. POG	19

5.	Программная реализация	21

5.1 Описание имитационной модели	21

5.1.1 generate_test	21

5.1.2 othello	21

5.1.3. pog	22

5.1.4 cuckoo	22

5.1.4 ninety_test	22

5.1.5 common	22

6. Экспериментальное исследование	24

6.1 Цель исследования	24

6.2 Методика экспериментов	24

6.3 Результаты экспериментов	25

Заключение	29

Литература	30

Введение

В условиях стремительного развития информационных технологий сетевые решения приобретают ключевое значение для обеспечения надежной передачи и обмена данными. Рост объёмов трафика и увеличение требований к качеству обслуживания обусловливают необходимость создания более производительных и эффективных механизмов сетевого взаимодействия. Основными устройствами, обеспечивающими высокую пропускную способность и низкие задержки в компьютерных сетях, являются коммутаторы и маршрутизаторы. Они осуществляют обработку пакетов, выбор маршрута доставки, управление приоритетами, фильтрацию нежелательного трафика и реализацию других критически важных функций.

В настоящее время активно развивается направление программируемых коммутаторов, особенностью которых является перенос логики обработки пакетов в программную плоскость. Ключевым элементом таких устройств выступает сетевое процессорное устройство (СПУ) [1], обеспечивающее возможность гибкой настройки алгоритмов обработки данных при сохранении высокой производительности. Подобные решения широко применяются в программно-конфигурируемых сетях (ПКС), а также используются в рамках традиционных сетевых инфраструктур.

Программная реализация обработки пакетов в СПУ позволяет поддерживать разнообразные сетевые протоколы и функционировать на разных уровнях модели OSI. Вместе с тем такая универсальность приводит к повышенным требованиям к объёму памяти, необходимой для хранения правил и алгоритмов обработки, а также может оказывать влияние на скорость обработки трафика. В связи с этим особую актуальность приобретает задача оптимизации структур данных, предназначенных для хранения таблиц маршрутизации и классификации.

Одним из эффективных инструментов оптимизации является применение методов хеширования, позволяющих сопоставлять каждому элементу данных уникальный идентификатор и тем самым ускорять процедуры поиска. Использование хеширования при классификации пакетов способствует существенному сокращению времени доступа к записям, приближая его к константному значению, однако требует рационального управления памятью.

Сложность реализации хеширования обусловлена возможностью возникновения коллизий, при которых различным элементам соответствует одинаковое значение хеш-функции. Увеличение объёма выделенной памяти снижает вероятность подобных ситуаций, но не всегда является допустимым решением. Существуют методы хеширования, позволяющие уменьшить вероятность коллизий и оптимизировать использование памяти без существенного роста времени поиска. Один из таких методов рассматривается и исследуется в данной работе.

Структура работы. В первой главе определены цели и задачи исследования. Во второй главе приведено описание предметной области, в рамках которой проводится работа. Третья глава содержит математическую постановку задачи и описание используемых моделей. В четвёртой главе представлен предлагаемый подход к решению задачи и описан разработанный алгоритм. Пятая глава посвящена структуре имитационной модели, применяемой в исследовании. В шестой главе приведены результаты экспериментального исследования, их анализ и сформулированные выводы.

- Цель работы

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка и исследование модифицированного метода Отелло-хеширования для представления и обработки таблиц классификации MAC-VLAN в архитектуре сетевого процессорного устройства, обеспечивающего эффективное выполнение операций поиска, вставки и удаления правил.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Провести анализ предметной области сетевых процессорных устройств и особенностей таблиц классификации MAC-VLAN, используемых при обработке сетевых пакетов.

- Исследовать классический метод Отелло-хеширования [2] и модель группы параллельных Отелло (POG), реализованную в рамках курсовой работы, применяемые для задач классификации.

- Выявить ограничения прошлой базовой реализации метода.

- Разработать модификацию метода Отелло-хеширования, основанную на разделении по битам и совместном использовании структур поиска и управления при классификации по нескольким выходным действиям (портам).

- *Предложить способ повышения корректности обработки отсутствующих правил, в том числе с использованием дополнительной фильтрации запросов*.

- Реализовать программную модель разработанного подхода и подготовить экспериментальную инфраструктуру для его исследования (стенд нагрузочного тестирования).

- Провести экспериментальное исследование разработанного метода на синтетических и приближенных к реальным данных, включая анализ обращений к памяти, числа вызовов хеш-функций, времени построения структуры, пропускной способности операций и объема занимаемой памяти итоговой структуры.

- Выполнить сравнительный анализ полученного решения с классическими методами хеширования и оценить области его практической применимости в СПУ.

- Предметная область

2.1 Сетевое процессорное устройство

Сетевое процессорное устройство — это специализированный микропроцессор, предназначенный для обработки и управления сетевым трафиком в программируемых коммутаторах. Архитектура, пример которой представлен на рисунке 1, СПУ представляет собой баланс между высокой производительностью, характерной для узкоспециализированных решений, и гибкостью настройки, присущей процессорам общего назначения. Благодаря этому СПУ поддерживает широкий спектр сетевых стандартов и протоколов, обеспечивая при этом высокую пропускную способность.

Рис. 1: Пример архитектуры СПУ

Как правило, обработка трафика в СПУ осуществляется с использованием конвейера вычислительных ядер. Такой подход позволяет разбить процесс обработки пакетов на последовательные этапы, что значительно ускоряет обработку данных. Однако задержка на любой из стадий конвейера может повлиять на общую производительность системы. Обработка сетевого пакета в СПУ включает следующие этапы:

- прием пакета с входного порта;

- извлечение заголовка пакета и временное сохранение его тела во внутренней памяти;

- классификация пакета, заключающаяся в поиске соответствующего правила в таблице классификации;

- модификация заголовка в соответствии с найденным правилом;

- объединение измененного заголовка с телом пакета;

- передача пакета в систему управления очередями;

- отправка пакета на выходной порт согласно определенному правилу.

Третий шаг, классификация пакета — является одним из самых ресурсоемких этапов. Он представляет собой поиск по соответствующей таблице классификации, содержащей правила обработки пакетов.

2.2 Классификация пакетов

Таблица классификации представляет собой структуру данных, содержащую информацию о способе обработки пакетов определенного типа. Записи в таблице, называемые правилами, могут быть упорядочены по приоритету. Каждое правило включает в себя несколько полей: ключ, определяющий условия сопоставления, и значение, задающее соответствующие действия.

Ключ правила формируется на основе определенных частей заголовков пакета, таких как исходный и целевой адреса, порты, тип протокола и другие параметры. В зависимости от задачи ключ может быть задан как точное значение (константа) или как шаблон (wild-card), например, префикс IP-адреса. Поиск по таблице классификации может выполняться либо по полному соответствию, либо по частичному, например, по наиболее длинному совпадающему префиксу.

Значение правила играет различные роли: оно может представлять собой константу, используемую при обработке пакета, либо ссылку на исполняемый код, предназначенный для обработки пакетов данного типа. Такой подход особенно распространен в таблицах потоков (Flow table).

В данной работе рассматриваются таблицы классификации типа «MAC-VLAN» (таблица 1), работающие на втором (канальном) уровне модели ISO-OSI.

| MAC-VLAN table |  |
| --- | --- |
| MAC-VLAN | port |
| xx:xx:xx:xx:xx:xx-xxx (x – 4 бита) | 1 |
| … | … |
| xx:xx:xx:xx:xx:xx-xxx | n |

Таблица 1: Таблица классификации «MAC-VLAN»

Они позволяют сопоставлять MAC-адреса с виртуальными сетями VLAN, обеспечивая эффективную маршрутизацию трафика.

Правила в таких таблицах имеют следующий формат:
<{MAC-addr, VLAN-id}, port-mask>, где:

- {MAC-addr, VLAN-id} — ключ, представляющий собой 60-битную строку, полученную путем объединения MAC-адреса и идентификатора VLAN;

- port-mask — значение, представленное 8-битной строкой, указывающей, на какие порты следует направить пакет после обработки.

Поиск в таблице классификации MAC-VLAN осуществляется по точному совпадению ключа.

2.3 Хеширование данных

Хеш-таблица [3; 4] представляет собой структуру данных, организованную в виде ассоциативного массива, который обеспечивает эффективное хранение и извлечение пар ключ-значение. Простейший вариант такой таблицы показан на рисунке 2. На этапе инициализации массив заполняется специальными значениями, обозначающими пустые ячейки (NULL).

Основой работы хеш-таблицы являются одна или несколько хеш-функций, преобразующих множество ключей в множество хеш-кодов. Хеш-код представляет собой индекс массива, по которому можно получить доступ к соответствующей записи.

Рис. 2: Пример хеш-таблицы

Для использования в структурах данных хеш-функции должны обладать рядом свойств:

- Фиксированная длина выходных данных – все хеш-коды находятся в заранее заданном диапазоне;

- Сюрьективность – каждому ключу соответствует определенный хеш-код, который не обязательно является уникальным;

- Равномерное распределение – хеш-коды должны быть распределены как можно более равномерно по множеству ключей;

- Лавинный эффект – небольшое изменение входных данных в общем случае может приводить к значительному изменению хеш-кода, что обеспечивает учет каждого бита ключа.

В теории хеш-функции позволяют получать доступ к данным за константное время, не зависящее от объема хранимой информации. Если удается подобрать хеш-функцию, обеспечивающую биективное отображение ключей в хеш-коды, такое хеширование называют идеальным. Однако при расширении множества ключей идеальное хеширование, как правило, теряет свои преимущества.

Одна из ключевых проблем при работе с хеш-таблицами — коллизии, возникающие, когда разные ключи получают одинаковый хеш-код. В таких ситуациях необходимо применять методы разрешения коллизий, чтобы корректно сохранить и извлечь данные. Наиболее распространенный способ — метод хеширования цепочками: массив ячеек хранит ссылки на связанные списки, в которых размещаются записи с одинаковым хеш-кодом, однако со временем такая структура данных может деградировать и перестать обладать стандартными преимуществами хеш-таблиц и станет более похожа на классический список.

Для минимизации коллизий важным свойством хеш-функции является равномерность распределения хеш-кодов, что повышает эффективность и отказоустойчивость хеш-таблицы. Однако в некоторых случаях коллизии могут накапливаться до такой степени, что добавление новых записей становится невозможным. В таких ситуациях применяют перехеширование — смену хеш-функции и пересборку структуры.

Дополнительный инструмент для улучшения распределения хеш-кодов — соль (salt), представляющая собой дополнительный константный параметр хеш-функции. Использование соли позволяет расширить множество возможных хеш-функций и повышает вероятность выбора оптимальной функции для текущего множества ключей.

- Постановка задачи

3.1 Задачи таблицы классификации

Исходная постановка задачи описана в [5]. Приведем её постановку в контексте решаемой задачи.

Таблица классификации MAC-VLAN представляет собой структурированный набор правил, организованный в соответствии с определенным методом представления. Этот метод решает три основные задачи: поиск правила по заданному ключу, добавление новой записи и удаление существующей. В рамках описания данных задач используются следующие обозначения:

Набор правил:

R= r0, r1, …, rn-1,

Где

ri := ki, vi | NULL;

ki ∈0, 1sk; vi ∈ 0, 1sv; NULL ∈ 0, 1sk+sv;

i – номер правила в таблице.

Правило ri представляет собой совокупность ключа (key) и значения (value), либо является пустым NULL и в классификации не участвует. Ключ ki является битовым значением заданной длины sk, значение vi также является полем определенной длины sv и соответствует порту в таблице классификации.

Задача построения структуры данных

Дано:

Набор правил таблицы классификации MAC-VLAN R.

Требуется:

Построить структуру данных Отелло для последующих операций поиска в ней.

Задача поиска правила

Дано:

Ключ k*.

Требуется:

Найти правило вида r= k*, v ∈ R, если оно представлено в исходной таблице, в противном случае вернуть NULL.

Задача вставки правила

Дано:

Правило r= k#, v#, ранее не присутствовавшее в таблице.

Требуется:

Получить такую таблицу R#, что ∃ j: Rj= k#, v | NULL; R#j= k#, v#, и для любого r ∈ R \ {Rj, NULL}:r ∈R#. Новая таблица содержит добавленное правило и доступна его операция поиска.

Задача удаления правила

Дано:

Ключ k#.

Требуется:

Получить такую таблицу R#, что ∃ j: Rj= k#, v | NULL; R#j= NULL, и для любого r ∈ R \ {Rj, NULL}:r ∈R#. В новой таблице будет отсутствовать удалённое правило и его поиск возвращает результат NULL.

3.2 Задача представления таблицы классификации

Дано:

Набор констант:

MS, MI, MD∈ N - ограничения на обращения к памяти;

HS, HI, HD∈ N - ограничения на вызовы хеш-функций;

Ν ∈ N - максимальное количество правил;

F ∈0, 1- максимальная плотность ненулевых правил,

где S – операция поиска, I – операция вставки, D – операция удаления.

Требуется:

Разработать способ представления таблицы классификации Τ= S, I, D, такой чтобы для любого n<N, для любого R= r0, r1,… rn-1, rules(R)n≤F:

memAccS≤ MS, memAccI≤ MI, memAcc(D)≤ MD,

hashCallS≤ HS, hashCallI≤ HI , hashCallD≤ HD.

- Описание метода

4.1. Значимые критерии

При анализе метода хеширования и оценке его эффективности в рамках решаемой задачи по классификации основными критериями являются:

- количество обращений к памяти во время процедуры поиска;

- количество вызовов хеш-функций во время процедуры поиска;

- количество обращений к памяти во время процедуры вставки;

- количество вызовов хеш-функций во время процедуры вставки;

- количество обращений к памяти во время процедуры удаления;

- количество вызовов хеш-функций во время процедуры удаления;

- ожидаемая максимально допустимая плотность записей.

4.2. Классическое Отелло хеширование

Рис. 3: Отелло хеширование. Общая схема.

Отелло-хеширование в своей классической реализации без дополнительных улучшений алгоритма является структурой данных, схема которой представлена на рисунке 3. Отелло хеширование позволяет разделить множество ключей или правил на два подмножества, опираясь при этом на использование двудольного графа, двух битовых массивов и пары различных хеш-функций. Размер этих массивов, как и диапазон значений, возвращаемых хеш-функциями, соответствует размеру долей графа. Каждый ключ отображается на ребро графа, при этом его вершины определяются значениями хеш-функций, вычисленных от ключа. Важно, чтобы граф оставался ацикличным. Доли графа связаны с соответствующими массивами, а каждая вершина, обладающая определенным цветом в соответствии с алгоритмом раскраски, отображается на конкретную ячейку своего массива.

Для задачи классификации сетевых пакетов Отелло хеш используется как базовая структура данных при реализации алгоритма Parallel Othello Group «POG» или же «группа параллельно работающих Отелло». Структура данных Отелло хеширования работает в двух различных плоскостях: плоскость данных и плоскость управления.

- Структура запроса Othello (Othello query structure), предлагаемая к реализации на коммутаторе. Выполняет только запросы имен. Выделяется своей эффективностью по используемой памяти, времени выполнения запроса и полным отсутствием операций обновления.

- Структура управления Othello (Othello control structure), предлагаемая к реализации на контроллере. Используется для операций добавления, удаления, изменения элементов структуры Отелло и рассылки этой информации на маршрутизаторы.

В Отелло хешировании принадлежность ключа к определённому подмножеству определяется с помощью побитового сложения (XOR) значений в соответствующих ячейках массивов. Повторное условно параллельное применение данного подхода позволяет разделить множество ключей на 2q различных групп.

При вставке нового ключа сначала вычисляются значения хеш-функций, определяющие вершины графа и адреса ячеек в массивах. Затем проверяется, приведёт ли добавление нового ребра между этими вершинами к образованию цикла. Если цикл не возникает, ребро добавляется в граф. Далее, для корректного распределения и сохранения логики разбиения, изменяются значения битов в массивах вдоль достижимых путей от новых вершин. Такая коррекция возможна именно при отсутствии циклов.

При удалении достаточно просто убрать ребро из графа — при этом изменение битов в массивах не требуется.

Основным преимуществом Отелло хеширования является использование небольшого объема занимаемой памяти при хранении битовых массивов для эффективной работы в задаче классификации, а также фиксированное число вызовов хеш-функций и битовых операций XOR.

4.3. Основные понятия

Из постановки задачи известно, что множество всех имен (правил) в таблице классификации есть R= r0, r1, …, rn-1, пусть n= R.

Отелло классифицирует n имен в два непересекающихся множества: X и Y, где X Y= R и X Y= ∅.

Отелло можно расширить для классификации имен в d (d > 2) непересекающихся множеств. Подобная модификация структуры данных будет рассмотрена в разделе 5.6.

Как структура данных Отелло представляет собой кортеж из 7 значений, то есть O= (ma, mb, ha, hb, a, b, G), каждое из которых определяется следующим образом:

- Целые числа ma и mb, описывающие размер Отелло, то есть битовых массивов, использующихся для классификации;

- Пара равномерных случайных хеш-функций ha, hb, сопоставляющих имена с целыми значениями {0,1,··· ,ma−1} и {0,1,··· ,mb−1} соответственно. Выбор хеш-функций является принципиально важным фактором для успешной работы структуры поиска;

- Битовые массивы a и b. Длины равны ma и mb соответственно;

- Двудольный граф G. Во время построения и обновления Отелло G используется для определения значений в a и b.

Возможны различные варианты указания длин массивов a и b. Требуется, чтобы ma * mb > n * n, наилучшим вариантом является ma≥ 1,33n и mb = ma. Данное предположение будет проверено опытным путём.

4.4. Операция поиска

Рис. 4: Операция поиска.

Сложность: О(1)

Дано:

Искомый ключ k.

Требуется:

Определить принадлежность правила с ключом k к множеству X или Y.

Для ключа k по соответствующему алгоритму вычисляется значение τ(k) ∈ {0,1}. При k ∈ X, τ(k) = 0. Если k ∈ Y, τ(k) = 1. Если k ∉ S, τ(k) возвращает 0 или 1 произвольно. Значения битовых массивов a и b определяются во время построения Отелло, так что τ(k) можно вычислить следующим образом:

τ(k) = a[ha(k)]⊕b[hb(k)]

Здесь ⊕ — операция исключающего ИЛИ (XOR).

k∈X<=> ahak=bhbk; k∈Y<=> ahak≠b[hb(k)].

4.5. Операция построения структуры

Сложность: О(n)

Дано:

Два набора имён X и Y, находящиеся в таблице классификации R.

Требуется:

Построить структуру Отелло O = ma, mb, ha, hb, a, b, G, содержащую ациклический граф.

Граф G используется для определения пары хеш-функций и значений массивов a и b.

G = U,V,E, U= ma, V= mb, где

U, V – наборы вершин долей графа,

E – множество рёбер графа, соответствующее правилам таблицы.

Вершина ui ∈ U, vj ∈ V, что соответствует битам a[i] и b[j]. Существует ребро (ui, vj) ∈ E тогда и только тогда, когда ∃k ∈ Rk такое что ha(k) = i и hb(k) = j, где Rk – множество всех ключей ТК.

Для каждой вершины, которая связана хотя бы с одним ребром, соответствующий бит в массиве устанавливается в 0 или 1. Вершина, связанная с битом 0, окрашена в белый цвет, а вершина, связанная с битом 1, окрашена в черный цвет. Для вершин, которые не имеют связанных ребер, значение соответствующих битов может быть установлено в 0 или 1 произвольно, поскольку они не влияют ни на какое значение τ(k) для k ∈ Rk.

Фаза I: Выбор пары хеш-функций.

На этой фазе Отелло находит пару хеш-функций <ha,hb>. На каждой попытке построения случайным образом выбираются две хеш-функции и создаётся граф G. Далее используется поиск в глубину (DFS) на G, чтобы проверить, содержит ли он цикл. Если два или более имени генерируют ребра с одинаковыми двумя конечными точками, будем считать, что есть цикл. Если G является циклическим, алгоритм будет выбирать другую пару хеш-функций до тех пор, пока не будет найден ациклический G.

Фаза II: Вычисление битовых массивов.

На этой фазе устанавливаются a и b. Сначала значения в a и b помечаются как неопределенные, что соответствует серому цвету вершин графа. Затем для каждого ребра e = ui, vj, e ∈E в порядке DFS обхода:

- Если ни одно из значений a[i] и b[j] не было установлено, тогда

ai :=0 и bj:= τ(k);

- Если назначено только одно из a[i] и b[j], всегда можно назначить другое значение так, чтобы a[i] ⊕ b[j] = τ(k);

- Поскольку G ацикличен, следуя порядку DFS, мы никогда не увидим такое ребро, что и a[i], и b[j] имеют установленные значения.

4.6. Операция вставки

Сложность: амортизированная О(1).

Дано:

Структура Отелло O = ma, mb, ha, hb, a, b, G, добавляемое правило с ключом k и принадлежностью к множеству X или Y.

Требуется:

Добавить ключ в Отелло так, чтобы стала доступна его операция поиска, возвращающая корректный результат.

Сначала алгоритм вычисляет ребро e = ui, vj,  которое должно быть добавлено к G для k, где ui = u[hak], vj = v[hbk]. При этом G можно разложить на компоненты связности, от расположения которых относительно добавляемого ребра возможны различные случаи вставки.

Случай 1

В битовых массивах есть неустановленные индексы, что соответствует серым вершинам в графе. Предположим, что в добавляемом ребре одна из вершин уже существует и покрашена, а другая нет. В таком случае действия эквиваленты алгоритму построения и значение пустой вершины будет установлено так, чтобы ребро соответствовало τk добавляемого правила.

Случай 2

ui, vj принадлежат одному и тому же связному компоненту. Добавление ребра к графу может привести к появлению цикла. Необходимо повторно выбрать пару хеш-функций ha, hb пока не будет найдена допустимая пара хеш-функций для нового набора имен R∪ <k,  τk>, то есть заново применить операцию построения.

Случай 3

ui, vj находятся в двух разных связных компонентах. Объединяя два связных компонента и новое ребро, мы получаем один связный компонент, который по-прежнему ацикличен, однако возможны подслучаи.

Случай 3.1

Добавляемое ребро удовлетворяет значению τ(k) и перекраска/перестройка компоненты связности не требуется, так как можно однозначным образом классифицировать правило при операции поиска.

Случай 3.2

Если добавляемое ребро не удовлетворяет раскраске какой-либо компоненты связности, то необходимо обойти её в порядке DFS и произвести перекраску вершин. Утверждается, что хотя бы одна из двух компонент связности точно сохраняет свою раскраску.

4.7. Операция удаления

Сложность: О(1).

Дано:

Структура Отелло O = ma, mb, ha, hb, a, b, G, удаляемое правило с ключом k.

Требуется:

Удалить из графа G ребро, соответствующее правилу k, то есть e = ha(k), hb(k).

Битовые массивы a и b не изменяются.

4.8. Группа параллельных Отелло. POG

Для классификации правил в таблице MAC-VLAN одной лишь структуры Отелло хеширования с её операциями недостаточно, потребуется модификация в виде группы параллельных Отелло. p-POG способна классифицировать правила в 2p различных множеств, что соответствует ТК с p уникальными правилами коммутации.

Пусть Z0, Z1, … Z2p-1 – множества уникальных портов ТК. Для вычисления порта задействовано p Отелло, каждое из которых вычисляет соответствующий бит искомого числа, после чего оно переводится в десятичную систему счисления. Таким образом, результирующее τk есть

τk=(tpk, tp-1k, …t1(k))2

При этом для каждого Отелло определены правила, по которым она формирует свой собственный граф G и битовые массивы a, b на этапе построения. Принадлежность же правила к множеству X или Y определяется его переводом в двоичную систему счисления и индексом отвечающего за конкретный бит Отелло.

Проведённые модификации

Сейчас возникает идея вынести описание методов на раздел выше, а тут оставить только модификации, но тогда возникнет путаница: я там уже использую при описании методов то, что буду инициализировать только здесь. Скорее там базовое описание можно значительно уменьшит. Может, даже вовсе отказаться от подробного описания каждого Отелло метода. Чисто в общих чертах, а сюда перенести всю структуру.

3.1. Цели и принципы модификации

Первоначальная реализация метода Отелло хеширования, разработанная в рамках курсовой работы, позволила подтвердить применимость данного подхода к задаче представления таблицы классификации MAC-VLAN в архитектуре сетевого процессорного устройства и провести его первичное сравнение с классическим кукушкиным хешированием на небольшом экспериментальном стенде. Однако эта реализация носила в значительной степени исследовательский характер. Её основное назначение состояло в проверке корректности работы метода и получении первых экспериментальных оценок, проверки гипотезы применимости данного метода к поставленной задаче.

По мере дальнейшего исследования метода были выявлены ограничения такой реализации. Во-первых, существенные накладные расходы создавались использованием универсальных библиотечных средств для представления двудольного графа. Это упрощало разработку прототипа, но затрудняло анализ собственных свойств алгоритма, поскольку измеряемое время выполнения операций в значительной степени зависело от особенностей внешней инфраструктуры. Во-вторых, в предыдущей реализации недостаточно чётко было выражено разделение между компактной структурой, необходимой для выполнения операции поиска, и управляющей структурой, обслуживающей построение и обновление метода. В-третьих, практический сценарий изменения таблицы классификации, включающий не только вставку и удаление записей, но и обновление значения для уже существующего ключа, требовал более явной и специализированной поддержки, чем это было реализовано в курсовой версии. На практике же, отдельной реализации не предполагалось вовсе, всё выполнялось комбинацией нескольких методов, изначально не заточенных под эту задачу.

Дополнительной причиной модификации стала прикладная постановка задачи. В контексте таблиц классификации MAC-VLAN важно исследовать не только поведение структуры на статическом наборе правил, но и её устойчивость при динамическом изменении таблицы, а также применимость к профилям нагрузки, близким к реальному сетевому трафику. Это означает, что структура должна быть ориентирована прежде всего на быстрый поиск, но при этом сохранять возможность эффективного выполнения операций вставки, удаления и обновления уже существующих правил.

Исходная статья, посвящённая Отелло хешированию, задаёт теоретический пример метода и описывает его основные алгоритмические свойства, включая разделение на структуру поиска и структуру контроля. Однако она не рассматривает подробно вопросы программной адаптации метода к таблицам классификации MAC-VLAN в составе исследовательского программного стенда, не акцентирует внимание на непосредственной реализации операции обновления значения существующего ключа и не ориентирована на анализ поведения структуры в условиях реального профиля нагрузки. В связи с этим при построении модифицированной версии потребовалось не только воспроизвести базовые идеи статьи, но и дополнить их рядом решений, продиктованных практикой экспериментов.

Таким образом, модификация метода преследовала несколько целей. Во-первых, требовалось повысить практическую применимость структуры и приблизить её к реальному сценарию использования в задаче классификации пакетов. Во-вторых, необходимо было уменьшить накладные расходы, связанные с представлением графа и поддержанием внутренних структур. В-третьих, важно было явно поддержать динамические операции, прежде всего обновление значения существующего правила. В-четвёртых, требовалось выделить компактную структуру поиска, обеспечивающую выполнение поиска с минимальным числом операций, и отделить её от управляющей части структуры. Наконец, целью модификации являлось построение единого экспериментального стенда, позволяющего сопоставлять новую реализацию как с альтернативными методами хеширования: кукушкин хеш, так и с реализацией, разработанной в рамках курсовой работы.

3.2. Разделение на структуру поиска и управления

Одним из ключевых решений, использованных в модифицированной версии метода Отелло хеширования, является явное разделение структуры данных на две функционально различные части: структуру поиска и структуру управления. Необходимость такого разделения определяется как особенностями самого метода, так и прикладными требованиями задачи представления таблицы классификации MAC-VLAN.

Операция поиска находится на критическом пути обработки сетевого пакета и должна выполняться с минимальными временными и памятью́ затратами. Напротив, операции построения, вставки, удаления и обновления записей выполняются существенно реже и могут сопровождаться более сложной служебной логикой. По этой причине целесообразно отделить компактное представление, используемое непосредственно при поиске, от расширенной структуры, обеспечивающей сопровождение и модификацию таблицы.

В состав структуры поиска входят только те данные, которые необходимы для вычисления результата поиска: параметры хеширования и два рабочих массива значений. Поиск для ключа k сводится к вычислению двух хеш-функций и последующему XOR соответствующих элементов этих массивов. Таким образом, структура поиска представляет собой минимальное рабочее представление таблицы классификации, не содержащее никакой избыточной информации о построении или топологии структуры.

В отличие от неё, структура управления содержит полный набор служебных данных, необходимых для поддержания корректности метода при изменении множества ключей. В неё входят текущее содержимое таблицы, двудольный граф, информация о компонентах связности, параметры перестроения структуры, а также текущая опубликованная версия структуры поиска. Именно управляющая структура обеспечивает выполнение операций построения, вставки, удаления, обновления и, при необходимости, полной реконструкции структуры.

Такое разделение необходимо по нескольким причинам. Во-первых, оно позволяет минимизировать объём данных, используемых на пути выполнения операции поиска. Во-вторых, оно исключает зависимость быстрого поиска от тяжёлых вспомогательных структур, таких как граф и структуры учёта компонент связности. В-третьих, оно делает возможным локализовать всю сложность динамического сопровождения таблицы в управляющем слое, не ухудшая свойства структуры поиска.

Для модифицированной версии метода данное разделение имеет принципиальное значение. По сравнению с курсовой реализацией в новой версии существенно расширена поддержка динамических операций, в том числе обновления значения для уже существующего ключа. Это потребовало хранения дополнительной служебной информации, которая не должна присутствовать в компактной структуре поиска. Тем самым структура поиска используется как минимальное и стабильное представление таблицы для процедуры классификации, тогда как структура управления отвечает за сопровождение, перестроение и публикацию её актуального состояния.

3.3. Представление данных и выбор параметров

В модифицированной версии метода Отелло хеширования особое значение имеет выбор способа представления ключей, значений и внутренних параметров структуры. От этих решений зависят как корректность работы алгоритма, так и его практическая эффективность при выполнении операций поиска и динамического обновления.

Существенным параметром метода является размер двух рабочих массивов, используемых при вычислении результата по ключу. В отличие от простейшего подхода с жёстко фиксированным размером, в модифицированной реализации этот размер выбирается в зависимости от текущего числа записей в таблице. Такой выбор обусловлен необходимостью поддерживать разумный баланс между двумя требованиями: с одной стороны, структура должна оставаться достаточно компактной по памяти, с другой - вероятность конфликтных ситуаций и число вынужденных перестроений не должны становиться чрезмерно большими.

Выбор параметров хеширования также подчинён практическим требованиям. В модифицированной версии используются две независимые хеш-функции, обеспечивающие отображение ключа в вершины двудольного графа. При этом важны не только равномерность распределения и устойчивость к коллизиям, но и вычислительная стоимость хеширования. Поэтому при переходе от учебного прототипа к более зрелой реализации акцент смещается в сторону таких вариантов хеширования, которые одновременно дают достаточно хорошее распределение и не создают избыточных накладных расходов.

3.4. Представление двудольного графа и компонент связности

Ключевым элементом метода Отелло хеширования является двудольный граф, задаваемый текущим множеством ключей таблицы классификации. Именно через этот граф определяется корректность структуры, возможность выполнения вставки без полной перестройки, а также способ локального изменения внутренних массивов при динамических обновлениях. По этой причине в модифицированной реализации особое внимание уделено как способу представления самого графа, так и отдельному учёту его компонент связности.

Пусть K - текущее множество ключей таблицы. Для каждой записи k ∈K вычисляются два значения хеш-функций:

hak=0, …, ma-1, hbk={0, …, mb-1}

На их основе строится двудольный граф:

G=(U, V, E)

где U и V - доли графа, соответствующие индексам в двух рабочих массивах, а каждому ключу k сопоставляется ребро:

ek=(uhak, vhbk)

Таким образом, множество рёбер E однозначно определяется текущим содержимым таблицы классификации и выбранной парой хеш-функций.

Необходимость собственной реализации графа

В рамках курсовой работы для представления двудольного графа использовалась универсальная библиотечная структура. Такой подход был удобен на этапе первичного апробирования метода, однако при переходе к выпускной квалификационной работе он оказался недостаточно эффективным по нескольким причинам.

Во-первых, универсальные графовые библиотеки ориентированы на широкий класс задач и, следовательно, содержат избыточную по отношению к данной постановке функциональность. В задаче Отелло хеширования требуется поддерживать сравнительно узкий набор операций: добавление и удаление рёбер, доступ к вершинам двух долей, обход компоненты связности и определение случаев, в которых вставка нового ребра приводит к образованию цикла. Общая графовая инфраструктура при этом создаёт дополнительные накладные расходы по памяти и времени, не давая преимуществ в специфике рассматриваемого алгоритма.

Во-вторых, в задаче представления таблицы классификации существенное значение имеет различие между двумя долями графа. Вершины левой доли соответствуют индексам массива A, вершины правой доли - индексам массива B. Это означает, что граф изначально обладает жёстко заданной структурой: рёбра всегда соединяют вершину из U с вершиной из V, а любая информация о смежности естественным образом разделяется по этим двум множествам. В собственной реализации это свойство может быть использовано непосредственно, без необходимости хранить лишние атрибуты, характерные для универсального представления графов.

В-третьих, модифицированная версия метода ориентирована на динамические операции и систематическое экспериментальное исследование. Для этого необходимо, чтобы время работы алгоритма в наибольшей степени определялось именно логикой метода, а не особенностями внешней библиотеки. Собственная реализация графа позволяет сделать структуру более прозрачной для анализа, уменьшить количество скрытых накладных расходов и обеспечить лучшее соответствие между теоретической моделью и практической программной реализацией.

Роль компонент связности

Для модифицированной версии метода особое значение имеют компоненты связности графа G. Именно через них формулируются основные случаи динамического изменения структуры.

Если новое ребро соединяет вершины, принадлежащие разным компонентам связности, то после вставки получается новая более крупная компонента, которая при определённых условиях остаётся ациклической. В этом случае корректность структуры может быть восстановлена локально, без полной перестройки. Если же новое ребро соединяет вершины, уже лежащие в одной и той же компоненте связности, то его добавление замыкает цикл, и локальное исправление становится невозможным: требуется перестроение структуры с новым выбором параметров хеширования.

Иначе говоря, принадлежность вершин к компонентам связности позволяет немедленно отличить два принципиально различных сценария:

- слияние двух компонент, при котором возможна локальная модификация;

- замыкание цикла внутри одной компоненты, при котором требуется реконструкция.

Таким образом, компоненты связности являются не вспомогательным понятием, а основой логики динамического обновления структуры.

3.4.1. union-find структура данных

Jayanti S. V., Tarjan R. E. Concurrent disjoint set union // Distributed Computing. — 2021. — Vol. 34, No. 6. — P. 413–436. — DOI 10.1007/s00446-020-00388-x.

Fedorov A., Hashemi D., Nadiradze G., Alistarh D.-A. Provably-Efficient and Internally-Deterministic Parallel Union-Find // Proceedings of the 35th ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures. — New York : ACM, 2023. — P. 261–271. — DOI 10.1145/3558481.3591082.

Необходимость отдельной структуры для компонент связности

На первый взгляд можно было бы определять компоненты связности заново при каждой вставке или удалении, выполняя обход графа. Однако такой подход приводит к избыточным затратам. Поскольку операции обновления могут выполняться многократно, постоянный пересчёт компонент связности «с нуля» делает динамическое сопровождение структуры существенно более дорогим, чем это необходимо.

Для поддержки динамических операций в модифицированной версии метода Отелло хеширования требуется эффективно отслеживать структуру связности двудольного графа, порождаемого текущим множеством ключей. Базовым инструментом для решения такой задачи является структура данных union-find, также называемая disjoint set union. В классической постановке она предназначена для поддержания разбиения конечного множества на непересекающиеся подмножества при последовательном выполнении операций объединения и запроса принадлежности элементов одному и тому же множеству.

Пусть задано конечное множество вершин

X={x1, …, xn}

разбитое на непересекающиеся компоненты

П=C1, …, Cq, Ci ∩ Cj= ∅ i ≠j, i=1qCi=X

Структура union-find поддерживает это разбиение при помощи трёх основных операций:

make_set(x),  findx,  union(x, y).

Операция make_set(x) создаёт одноэлементное множество {x}, операция find(x) возвращает представителя множества, содержащего x, а операция union(x,y) объединяет множества, содержащие элементы x и y. Две вершины принадлежат одной компоненте тогда и только тогда, когда их представители совпадают:

x ~ y<=>findx=find(y).

Именно это свойство делает union-find естественным средством для поддержки компонент связности в графовых задачах.

Классическая реализация union-find основана на представлении каждого множества в виде корневого дерева. Для каждого элемента x∈X хранится указатель на родителя parent(x), причём для корня r выполняется parent(r)=r.

Тогда операция find(x) заключается в подъёме по родительским ссылкам до корня дерева, а операция union(x,y) сводится к объединению двух деревьев путём переназначения корня одного из них на корень другого. В наивной реализации высота деревьев может деградировать до линейной, и потому стоимость операций в худшем случае становится слишком большой. Именно поэтому классическая union-find практически всегда используется вместе с двумя эвристиками: сжатием путей и объединением по размеру или рангу.

Сжатие путей заключается в том, что после выполнения find(x) все вершины на пути от x к корню начинают ссылаться непосредственно на найденного представителя. Если путь имеет вид:

x= x0→ x1→… → xk=r

то после выполнения операции производится преобразование:

parentxi ←r,  i=0, …, k-1

Это уменьшает глубину деревьев и ускоряет последующие вызовы find. Эвристика объединения по размеру состоит в том, что при объединении двух множеств корень меньшего дерева подвешивается к корню большего. Если r1 и r2 - корни двух компонент, а C(r1)и а C(r2) - их размеры, то после объединения выбирается правило:

Если C(r1)< C(r2), то parentr1 ←r2,

Иначе

parentr2 ←r1

Вместе эти две эвристики дают почти константную амортизированную стоимость операций, традиционно записываемую как Oαn, где αn - обратная функция Аккермана. Для всех практически достижимых размеров данных эта функция растёт настолько медленно, что такая оценка фактически эквивалентна константной.

Однако в задаче модифицированного Отелло хеширования классической union-find в её чистом виде недостаточно. Причина состоит в том, что здесь необходимо поддерживать не просто абстрактное разбиение множества вершин на компоненты, а компоненты связности двудольного графа, вершины которого имеют различную семантику. Левая доля графа соответствует индексам одного рабочего массива, правая доля - индексам другого. Поэтому важен не только факт принадлежности двух вершин одной компоненте, но и раздельное знание того, какие вершины компоненты лежат в левой и правой долях графа.

Получается, при добавлении нового ключа необходимо ответить на два вопроса.

- Соединяет ли соответствующее ребро две различные компоненты связности или замыкает цикл внутри уже существующей компоненты.

- Если происходит слияние двух различных компонент, какую именно из них выгоднее изменять локально, чтобы сохранить корректность значений в массивах.

Для ответа на первый вопрос достаточно классической операции сравнения представителей: find(u)=find(v). Если равенство выполняется, то обе вершины уже принадлежат одной компоненте связности, и добавление нового ребра замыкает цикл. Если представители различны, то происходит слияние двух компонент. Но для ответа на второй вопрос одной только классической структуры уже недостаточно: требуется знать размер компонент и, более того, состав их вершин. Именно это и приводит к необходимости модификации базовой структуры.

С математической точки зрения модифицированная структура по-прежнему поддерживает разбиение множества вершин на компоненты, но каждой компоненте Ci дополнительно сопоставляются два подмножества:

Ci(U)= Ci ∩U, Ci(V)= Ci ∩V

Таким образом, компоненту связности требуется рассматривать уже не просто как класс эквивалентности, а как объект с внутренней двудольной структурой. Кроме того, для каждой компоненты важно знать её размер:

Ci= Ci(U)+ Ci(V)

поскольку при локальной коррекции после слияния двух компонент естественно выбирать для модификации меньшую из них. Это уменьшает количество изменяемых ячеек и тем самым снижает стоимость динамической операции. Такая эвристика концептуально аналогична объединению по размеру/рангу, но теперь она используется не только для оптимизации дерева представителей, а как часть логики самого алгоритма Отелло.

Таким образом, union-find выступает в работе как математическая база для поддержки компонент связности двудольного графа, но в задаче Отелло хеширования она естественным образом модифицируется. Эти модификации состоят в следующем: во-первых, структура применяется к двудольному множеству вершин, а не к произвольному неразмеченному множеству; во-вторых, для каждой компоненты необходимо отдельно учитывать вершины левой и правой долей; в-третьих, значение имеет не только принадлежность вершины компоненте, но и размер этой компоненты. Именно в этом смысле предлагаемая модификация представляет собой не замену классической структуры данных, а её адаптацию к более сложной прикладной задаче сопровождения двудольного графа в методе Отелло хеширования.

Значение выбранного представления для модифицированной версии метода

Использование собственной реализации двудольного графа и отдельной структуры компонент связности является одной из принципиальных модификаций по сравнению с предыдущей реализацией. Это решение позволяет:

- уменьшить накладные расходы, связанные с использованием универсальных библиотечных графовых структур;

- сделать представление графа строго специализированным под задачу Отелло хеширования;

- ускорить определение случаев локального слияния и циклообразования;

- поддерживать динамические операции без полного пересчёта структуры после каждого изменения;

- реализовать более эффективную стратегию коррекции, основанную на выборе меньшей компоненты.

3.5. Операция построения структуры

Операция построения в модифицированной версии метода Отелло хеширования сохраняет общую цель классического алгоритма - по заданному множеству правил построить корректную структуру, обеспечивающую вычисление значения по ключу за постоянное время. Однако по сравнению с изначальной реализацией в рамках курсовой работы и классическим алгоритмом, описанным в статье, сама процедура построения была существенно переработана по нескольким направлениям: изменён способ выбора хеш-функций, введено адаптивное определение размера структуры, объединены этапы построения графа и проверки корректности, изменён способ инициализации рабочих массивов, а также выделен отдельный этап публикации компактного поискового представления. В исходной статье расширение Отелло – POG, уже рассматривался как бит-срезанная структура, где результат формируется непосредственно как Ahak⊕B[hbk]. Модифицированная реализация фактически переносит именно эту идею в саму процедуру построения.

Пусть T= {(ki, ti)}i=1n - текущее содержимое таблицы классификации, где ki - ключ MAC-VLAN, а ti - код выходного действия. В отличие от изначальной реализации, где структура строилась либо для одного бинарного Отелло, либо для группы независимых побитовых Отелло, впоследствии собирающих единой число, в модифицированной версии построение выполняется сразу для единой структуры, непосредственно отображающей связь ключа и выходного действия. Тем самым этап предварительного разбиения значения по отдельным битам и построения нескольких независимых экземпляров Отелло исключается. Это является первым принципиальным отличием: объектом построения становится не семейство бинарных структур, а одна интегральная поиск/управление-пара, работающая с целыми значениями.

Выбор хеш-функций

В изначальной реализации выбор хеш-функций происходил как случайный выбор двух функций из заранее фиксированного конечного семейства криптографических SHA-хешей с оговоркой, что хотя они и являются весьма тяжёлыми для решаемой задачи, но для предварительного алгоритма подходят и свою функцию выполняют. Такая схема была удобна как прототипная и годилась для проверки гипотезы, однако она накладывала два ограничения: пространство допустимых пар хеш-функций оставалось небольшим, тем самым перестроение могло занимать значительно дольший промежуток времени, чем предполагалось на этапе проектирования структуры, а выбор был связан не с параметрами одного хеш-семейства, а с переключением между разными библиотечными реализациями.

В модифицированной версии выбор хеш-функций организован иначе. Используется одна параметризуемая хеш-схема вида H(∙;s), где s - случайное начальное значение (seed). Тогда пара рабочих хеш-функций задаётся как:

hak=Hk; sa mod m,  hbk=Hk; sb mod m,

Где m - размер каждой из долей двудольного графа. Таким образом, случайность переносится с уровня выбора «типа» хеш-функции на уровень выбора параметров одной и той же хеш-семьи. Это делает пространство возможных пар существенно более широким и лучше согласуется с постановкой, предлагаемой авторами исходной статьи, где хеш-функции фактически выбираются из параметрического семейства, определяемого солью хеша.

Задание длин битовых массивов

Одновременно с этим в модифицированной версии изменён и способ задания размера структуры. Если в изначальной реализации размеры массивов задавались заранее и использовались практически как внешний фиксированный параметр, что приводило к невозможности бесконечного расширения структуры, то теперь на каждом полном перестроении размер пересчитывается по текущему числу правил:

m= 2log2max⁡{2, 1.33n}.

Тем самым операция построения становится адаптивной: она зависит от актуального состояния таблицы, которое теперь также сохраняется в структуре контроля Отелло и автоматически изменяет размер массивов при росте или уменьшении числа ключей.

Построение двудольного графа

После выбора пары хеш-функций для каждого правила (k,t)∈T строится ребродвудольного графа

ek=(uhak, vhbk) ,

а самому ребру сопоставляется метка t. Таким образом, формируется граф:

G=U, V, E,  U= V=m

В изначальной реализации построение графа выполнялось в два шага: сначала для всех ключей генерировался набор рёбер, затем этот набор передавался в графовую библиотеку, после чего отдельно выполнялась глобальная проверка циклов и только затем - обход графа для раскраски вершин в соответствии с описанным в статье алгоритмом. В модифицированной версии этот этап принципиально изменён. Построение графа, учёт компонент связности и проверка корректности объединены в единую инкрементальную процедуру. Для каждого нового ребра сразу проверяется:

- не было ли уже построено ребро с той же парой концов;

- не принадлежат ли его концы одной и той же компоненте связности.

Если обнаруживается повторное ребро или finduhak=findvhbk,

то текущая пара хеш-функций немедленно признаётся неудачной, и построение начинается заново с новыми параметрами. Следовательно, в модифицированной версии корректность графа проверяется не постфактум, а непосредственно в процессе его порождения. Это даёт два преимущества:

- исключается отдельный глобальный этап поиска циклов.

- момент возникновения некорректности фиксируется сразу, что уменьшает объём лишней работы при неудачной попытке построения.

Проверка корректности построенной структуры

В изначальной реализации условием корректности служила ацикличность двудольного графа согласно описанному ранее алгоритму из статьи; при этом для вершин использовалась явная цветовая интерпретация: неинициализированные вершины считались «серыми», а после назначения битов окрашивались в «белый» или «чёрный» цвет в зависимости от значения связанного бита. Такая схема была удобна для пояснения бинарной природы классического Отелло, но становилась избыточной в модифицированной версии, где структура должна хранить уже не один бит принадлежности, а многобитное значение действия.

Поэтому в модифицированной реализации критерий корректности формулируется строже и проще: построение признаётся успешным тогда и только тогда, когда для выбранной пары хеш-функций граф G является ациклическим и в нём отсутствуют дублирующиеся рёбра. Это условие проверяется полностью на этапе генерации рёбер, а не через отдельную цветовую модель. Тем самым процедура построения становится независимой от интерпретации вершин как «окрашенных» или «неокрашенных». Модифицированная схема работает уже не с цветовыми состояниями вершин, а с фактом того, было ли соответствующее значение рабочего массива уже определено.

Инициализация рабочих массивов

Наиболее содержательная модификация касается именно второго этапа построения - заполнения рабочих массивов. В исходной реализации этот этап описывался как вычисление массивов a и b на основе DFS-обхода ациклического графа, при этом каждому биту соответствовало отдельное Отелло, а сама процедура была сформулирована через раскраску вершин в белый, чёрный и серый цвета . В модифицированной версии от этой схемы сделан принципиальный отход.

Теперь рабочие массивы A ∈ Wm,  B ∈ Wm хранят не отдельные биты, а целые машинные значения из пространства W допустимых кодов действий. Инициализация выполняется по инварианту: Ahak⨁Bhbk=t(k). После того как ациклический граф построен, для каждой его компоненты связности выбирается обход рёбер, и далее значения назначаются по следующим правилам:

- если для концов текущего ребра ни одно значение ещё не определено, то одному из концов присваивается нулевое значение, а другому - метка ребра;

- если значение на одном конце уже определено, то значение на другом вычисляется однозначно как XOR между известным значением и меткой ребра;

- случай, когда оба значения ещё не согласованы и требуют повторного определения, не возникает именно благодаря ацикличности графа.

Таким образом, в модифицированной версии операция построения больше не является раскраской двоичных массивов, как в исходной реализации, а представляет собой конструктивное решение системы XOR-равенств над компонентами связности на ациклическом двудольном графе. Это существенно более общее описание, поскольку оно одинаково применимо как к бинарному случаю, так и к случаю целочисленных значений фиксированной разрядности.

Кроме того, такая схема фактически сближает модифицированную реализацию с идеей разделения по битам POG из статьи: итоговая структура строится сразу как пара массивов A и B, значения которых уже кодируют итоговое действие, а не как группа независимых бинарных объектов, результаты которых затем дополнительно объединяются.

Публикация структуры поиска

Последним этапом построения в модифицированной версии является публикация компактного поискового среза. В исходной реализации этот шаг фактически отсутствовал: после построения граф, массивы и прочие вспомогательные данные оставались частью одной общей структуры, в которой поиск и сопровождение были тесно переплетены. В модифицированной версии после завершения построения из полной управляющей структуры выделяется компактное представление

Q= ha, hb, A, B,

содержащее только те данные, которые необходимы для поиска.

3.7. Операция вставки нового ключа

Операция вставки нового ключа в модифицированной версии метода Отелло хеширования была также переработана. Исходная реализация операции «вставка» описывалась через несколько частных случаев, завязанных на цветовое состояние вершин, наличие неинициализированных позиций и последующую перекраску компонент связности. В модифицированной версии эта схема заменяется более строгой и более общей процедурой, основанной на явном учёте компонент связности и на сохранении инварианта рабочих массивов. В результате операция вставки формулируется не как последовательность эвристических подслучаев, а как топологически определённое преобразование двудольного графа и связанных с ним массивов значений.

Пусть текущее состояние структуры задаётся таблицей T= {(ki, ti)}i=1n, где ki - ключ MAC-VLAN, а ti - код выходного действия. Для нового ключа k*∉T, которому должно быть поставлено в соответствие значение t*, вычисляются индексы

u*= hak*,  v*= hb(k*),

то есть определяется новое ребро e*=(u*, v*) двудольного графа. Далее задача вставки сводится к ответу на вопрос, как изменяется топология графа после добавления ребра e* и можно ли сохранить корректность структуры локальным преобразованием без полной реконструкции.

Общий инвариант операции вставки

Пусть текущая поиск-структура определяется двумя массивами A и B. Для всех уже присутствующих ключей должен сохраняться инвариант:

Ahak⨁Bhbk=t(k).

После вставки нового ключа требуется получить такое новое состояние массивов A'и B', что одновременно выполняются два условия:

A'hak⨁B'hbk=t(k) для всех старых k и A'u*⨁B'v*=t*.

Именно необходимость сохранить первое условие при выполнении второго определяет всю логику модифицированной операции вставки.

Случай соединения разных компонент связности.

Пусть вершины u* и v* принадлежат различным компонентам связности графа:

Cu ≠ Cv

Тогда добавление нового ребра не создаёт цикла, а лишь объединяет две ранее независимые компоненты в одну. Это означает, что топологически такая вставка допустима без полной реконструкции структуры.

В исходной работе аналогичная ситуация описывалась через несколько подслучаев: один из них соответствовал наличию нераскрашенных вершин, другой - соединению двух различных компонент с возможной перекраской одной из них . В модифицированной версии оба этих случая фактически сливаются в один. Наличие или отсутствие уже определённых значений у конкретных вершин больше не рассматривается как отдельный логический сценарий. Вместо этого единственным существенным условием становится принадлежность концов нового ребра различным компонентам связности. Тем самым процедура вставки перестаёт зависеть от локального «цветового» состояния вершин и формулируется через более общий структурный признак.

Для нового ребра вычисляется текущее индуцированное значение:

t#= Au*⨁Bv*

Если t#= t*, то новое ребро уже согласовано с текущими значениями массивов. В этом случае после добавления ребра к графу никакая коррекция не требуется: достаточно объединить компоненты связности и зафиксировать новое ребро в структуре.

Иначе требуется локально изменить одну из двух компонент так, чтобы новое ребро стало корректным, но все старые рёбра сохранили прежние значения. Для этого вводится корректирующая маска:

△ = t# ⨁ t*.

Далее операция XOR с △ применяется ко всем вершинам одной из двух компонент. Если модифицируется компонента Cu, то преобразование имеет вид:

Ai←Ai⊕△ ,  i ∈ CuU,

Bj←Bj⊕△ ,  j ∈ CuV,

Аналогично можно модифицировать компоненту Cv.

Корректность такого преобразования следует из двудольной природы графа. Для любого старого ребра, целиком лежащего внутри модифицируемой компоненты, маска △ применяется к обоим концам, и потому значение на ребре не изменяется:

Ai⊕△ ⊕Bj⊕△= Ai⊕B[j].

Для рёбер второй компоненты значения не изменяются вовсе. Для нового ребра e* модифицируется только один его конец, поскольку второй конец принадлежит другой компоненте. Поэтому его значение меняется ровно на △:

Au*⊕△ ⊕Bv*= t#⊕ △= t#⊕t#⊕t*= t*.

Таким образом, локальное XOR-преобразование позволяет выполнить вставку без глобального пересчёта структуры.

Критерий выбора меньшей компоненты

Вопрос о том, какую именно из двух компонент следует модифицировать, в модифицированной версии решается не произвольно. Если размеры компонент обозначить как: Cu и Cv, то для преобразования выбирается компонента меньшего размера: minCu, Cv . Такой критерий имеет принципиальное значение. Стоимость локальной коррекции определяется числом вершин, для которых требуется выполнить XOR-преобразование. Следовательно, если изменить большую компоненту вместо меньшей, то результат с точки зрения корректности будет тем же, но объём работы окажется неоправданно большим. В этом смысле рассматриваемая эвристика является естественным продолжением классического принципа объединения по размеру, используемого в структурах непересекающихся множеств: более компактная часть структуры модифицируется целиком, а более крупная остаётся неизменной. Тем самым вставка в модифицированной версии имеет не только корректностную, но и явную оптимизационную составляющую. По сравнению с исходной работой, где сама возможность перекраски компоненты фиксировалась, но выбор стороны не был формализован как отдельный критерий, в новой версии появляется чёткое правило минимизации локальной стоимости операции.

Случай образования цикла

Пусть вершины u* и v* принадлежат одной и той же компоненте связности графа:

Cu= Cv

Тогда между ними в текущем графе уже существует путь, и добавление ребра  e* замыкает цикл. В этом случае локальная коррекция перестаёт быть универсально применимой. Действительно, поскольку значения на всех старых рёбрах уже фиксированы, путь между u* и v* однозначно задаёт индуцированное соотношение между Au* и Bv*. Новое ребро требует, чтобы:

Au*⨁Bv*= t*

Если это условие не согласуется с уже существующим путём, то никакое локальное изменение одной части компоненты не сможет исправить ситуацию, не нарушив значений на старых рёбрах. Иначе говоря, наличие цикла означает, что система XOR-ограничений перестаёт быть деревообразной, а потому локальное преобразование уже не гарантирует совместность. В исходной реализации такой случай также трактовался как ситуация, требующая повторного выбора хеш-функций и повторного построения структуры. Однако в модифицированной версии это условие выявляется более строго: не через последующий анализ графа и не через общую проверку цикличности, а непосредственно через принадлежность двух концов нового ребра одной компоненте связности. Это позволяет обнаружить невозможность локальной вставки сразу, ещё до попытки менять массивы.

Reconstruct как часть операции вставки

Если новое ребро создаёт цикл, то выполняется полная реконструкция структуры (reconstruct). В отличие от локальной коррекции, reconstruct затрагивает всю таблицу:

T'=T ∪{(k*, t*)}.

После этого заново выбираются параметры хеширования, заново определяется размер структуры, снова строится двудольный граф и повторно инициализируются рабочие массивы. Тем самым reconstruct представляет собой полную повторную операцию построения на расширенном множестве ключей. По сравнению с исходной реализацией здесь также происходит важное изменение. Ранее перестройка понималась главным образом как повторный поиск удачной пары хеш-функций для того же самого формата структуры. В модифицированной версии reconstruct шире: он допускает не только смену соли хеш-функций, но и изменение размера массивов в соответствии с текущим числом правил. Следовательно, reconstruct в новой версии выступает не как запасной шаг внутри изначальной схемы, а как полноценный механизм поддержания работоспособности структуры при изменении её нагрузки.

3.8. Операция удаления ключа

3.9. Операция обновления существующего ключа

Операция обновления существующего ключа является одной из принципиальных модификаций, введённых в данной работе. В классическом изложении метода Отелло рассматривается операция alter, изменяющая принадлежность ключа одному из двух множеств. В задаче представления таблицы MAC-VLAN такая постановка оказывается недостаточной, поскольку практически значимой является не бинарная смена класса, а замена значения, уже ассоциированного с существующим ключом. Иными словами, для фиксированного ключа k требуется заменить старое значение told на новое значение tnew, не изменяя при этом множество ключей таблицы и, по возможности, не выполняя полную перестройку структуры.

3.9.1. Постановка операции

Пусть текущее состояние структуры задаётся конечным множеством правил T= {(ki, ti)}i=1n, а для каждого ключа ki выполняется инвариант:

Ahaki⨁Bhbki=ti.

Рассмотрим ключ k* ∈T, для которого требуется выполнить обновление значения: told → tnew. При этом сам ключ k* из таблицы не удаляется и новое правило не добавляется; следовательно, графовая структура метода должна сохранять то же множество вершин и то же множество рёбер. Изменяется только метка одного уже существующего ребра. Если обозначить:

u*= hak*,  v*= hbk*,

то операция обновления должна преобразовать массивы A и B таким образом, чтобы после её выполнения выполнялись условия:

A'u*⨁B'v*=tnew

и одновременно для любого другого ключа k ≠ k* сохранялось равенство:

A'hak⨁B'hbk=t(k)

Тем самым задача обновления состоит в локальном изменении внутреннего состояния структуры без изменения её топологии.

3.9.2. Графовая интерпретация операции

Пусть G=U, V, E - текущий двудольный граф структуры, а ребру e*=u*, v*∈E соответствует обновляемый ключ k*. Поскольку операция обновления не добавляет и не удаляет ключ, граф G как неориентированная структура должен остаться неизменным. Следовательно, не изменяются:

- множество вершин U∪V;

- множество рёбер E;

- хеш-функции ha и hb;

- размеры рабочих массивов.

Изменяется только значение, которое должно восстанавливаться на одном фиксированном ребре e*.Ключевым обстоятельством здесь является ацикличность графа Отелло. Так как текущая структура корректна, каждая её компонента связности является деревом. Следовательно, любое ребро дерева является мостом. В частности, ребро e* обладает следующим свойством: после его удаления соответствующая компонента связности распадается на две и только две связные части. Обозначим их через Cu и Cv, где u* ∈ Cu, v* ∈ Cv, а Cu ∩ Cv= ∅,  Cu ∪ Cv= C, где C – множество всех компонент связности текущего двудольного графа G. Это обстоятельство и лежит в основе всей операции обновления: вместо полной реконструкции структуры достаточно изменить значения только на одной из двух частей, возникающих после мысленного разрезания графа по ребру e*.

Вычисление корректирующей маски

Старое значение на обновляемом ребре определяется текущими массивами как

told=Au*⨁Bv*.

Требуется получить новое значение tnew​. Для этого вводится корректирующая маска: △ = told ⨁ tnew.  Эта величина обладает фундаментальным свойством: told⨁  △ = tnew. Следовательно, если добиться того, чтобы значение на ребре e*изменилось ровно на △, то обновление будет выполнено корректно. Идея состоит в том, чтобы применить XOR с △, ко всем вершинам одной из двух частей Cu или Cv. Пусть, например, модифицируется сторона Cu. Тогда выполняются преобразования, аналогичные операции вставки нового ключа:

Ai←Ai⊕△ ,  i ∈ CuU,

Bj←Bj⊕△ ,  j ∈ CuV,

3.9.4. Корректность локального XOR-преобразования

Покажем, что описанное преобразование действительно изменяет только значение обновляемого ребра и не нарушает значения на остальных рёбрах. Рассмотрим произвольное старое ребро e=u, v∈E, e ≠ e*. Возможны три случая для каждого из рёбер текущего графа.

1) Оба конца ребра лежат в модифицируемой части Cu:

Тогда после преобразования получаем:

Au⊕ △ ⊕Bv⊕ △=Au⊕Bv⊕△⊕△= Au⊕Bv

И значение на таком ребре сохраняется.

2) Оба конца ребра лежат вне Cu:

Тогда на концах ребра ничего не меняется, и, следовательно, значение также сохраняется:

A'u ⊕B'v=Au⊕Bv.

3) Один конец лежит в Cu, а другой — вне Cu:

Такой случай возможен только для ребра e*. Действительно, после удаления e*граф распадается на две компоненты, а значит, других рёбер между Cu и Cv не существует. Следовательно, никакое другое старое ребро не может пересекать этот разрез. Теперь рассмотрим само ребро e*=u*, v*. После XOR-преобразования стороны Cu значение на нём становится:

Au*⊕ △ ⊕Bv*=Au*⊕Bv*⊕△=told ⊕ △=tnew

Требуемое значение получено. Тем самым доказано, что локальное XOR-преобразование одной из двух сторон разреза изменяет только обновляемое ребро и сохраняет корректность всех остальных правил таблицы.

3.9.5. Выбор стороны для модификации

С точки зрения корректности можно изменять как сторону Cu, так и сторону Cu. Однако эти варианты различаются по стоимости. Пусть

Cu= Cu∩U+ Cu∩V,  Cv= Cv∩U+ Cv∩V.

Тогда число изменяемых ячеек памяти пропорционально размеру выбранной стороны. Поэтому в модифицированной версии используется критерий минимизации объёма модификации: если Cu≤ Cv, то изменяется Cu, иначе Cv. Этот критерий является важной частью предлагаемой модификации. В классической бинарной постановке операции alter вопрос выбора стороны не выделяется как самостоятельная оптимизационная задача. Здесь же, поскольку обновляется многобитное значение и операция ориентирована на практическое использование в динамически изменяющейся таблице, минимизация числа затрагиваемых ячеек становится принципиально важной.

3.9.7. Трудоёмкость и отличие от операций вставки и перестройки

Операция обновления отличается от вставки тем, что не изменяет множество ключей и не вводит новое ребро в граф. Поэтому здесь не требуется проверка циклообразования и не требуется reconstruct. По сравнению с полной реконструкцией структуры обновление является существенно более локальной процедурой. Если обозначить через s=min⁡{Cu, Cv} размер меньшей стороны после разрезания по ребру e*, то объём непосредственной модификации массивов пропорционален s. Следовательно, стоимость самой XOR-коррекции имеет порядок O(s). Дополнительные затраты связаны с определением двух сторон разреза, что требует обхода соответствующей компоненты графа. Поэтому общая трудоёмкость операции определяется размером компоненты, содержащей ребро e*, но при этом объём записи в рабочие массивы минимизируется выбором меньшей стороны.

- Программная реализация

Описание имитационной модели

Для экспериментального исследования модифицированного метода Отелло хеширования в работе разработан программный стенд, представляющий собой имитационную модель процессов построения, сопровождения и эксплуатации таблицы классификации типа MAC-VLAN. Назначение стенда состоит в том, чтобы в воспроизводимых условиях сравнивать различные способы представления таблицы классификации по совокупности временных и структурных характеристик. Имитационная модель (ИМ), реализованная на языке программирования Python версии 3.11, включает в себя несколько программных модулей и воспроизводит поведение различных методов организации таблицы классификации в условиях, заданных экспериментом.

С математической точки зрения программный стенд можно рассматривать как систему:

S= A, D, W, R, P, где

- A - множество исследуемых алгоритмов представления таблицы классификации;

- D -  множество входных наборов данных;

- W - множество сценариев нагрузки;

- R - модуль выполнения экспериментов и регистрации результатов;

- P - модуль агрегирования, визуализации и последующего анализа результатов.

Такое представление подчёркивает, что программный стенд не сводится к одной реализации структуры данных, а является исследовательской инфраструктурой, включающей генерацию данных, моделирование операций, запуск серий экспериментов и обработку полученных характеристик.

Имитационная модель

Под имитационной моделью в данном случае понимается программное описание объекта исследования, воспроизводящее существенные свойства его поведения в рамках рассматриваемой задачи. Таким объектом является таблица классификации MAC-VLAN и операции над ней: construct,find,insert,delete,update. Пусть T= {(ki, ti)}i=1n - текущее содержимое таблицы классификации, где ki - ключ MAC-VLAN, а vi - связанное с ним значение действия или номер выходного порта. Тогда каждая реализация алгоритма из множества Aзадаёт отображение:

Fα:T, w⟼T', M, где

α ∈ A - выбранный алгоритм, w∈W - выполняемая операция или последовательность операций, T' - новое состояние таблицы, а M - вектор зарегистрированных метрик. Вектор метрик имеет вид:

M=τ, μ, η, ρ, σ, где

- τ - время выполнения операции или серии операций;

- μ- оценка используемой памяти;

- η- число вызовов хеш-функций;

- ρ- число обращений к памяти;

- σ- дополнительные служебные показатели, например число реконструкций структуры.

Таким образом, имитационная модель воспроизводит поведение алгоритмов представления таблицы классификации при заданных последовательностях запросов.

Общая организация стенда

Архитектурно программный стенд разделён на несколько функциональных блоков.

1. Блок исследуемых реализаций

Первый блок образует множество Aисследуемых алгоритмов. Центральное место в нём занимает новая модифицированная реализация метода Отелло хеширования, основанная на явном разделении на поисковой- и контрольной-структуры, собственной реализации двудольного графа, внедрения структуры данных для работы с компонентами связности и поддержке динамических операций, включая обновление существующего ключа. Наряду с ней в программный стенд включены базовые алгоритмы сравнения. Их назначение состоит в том, чтобы задать опорные точки при оценке преимуществ и ограничений модифицированного метода. В качестве таковых используются:

- реализация метода Отелло/POG из курсовой работы;

- классический кукушкин хеш;

- линейный поиск по таблице.

Следовательно, A={Anew, Aold, Acuckoo, Alinear}. Такое множество алгоритмов позволяет проводить сравнение сразу в нескольких направлениях: как попарное сравнение, так и в совокупности.

2. Блок генерации и подготовки данных

Второй блок соответствует множеству D входных данных. Его задача состоит в формировании наборов правил таблицы классификации и последовательностей запросов, используемых в экспериментах. В стенде используются два типа данных:

- синтетические наборы, получаемые генератором тестовых таблиц;

- наборы, производные от реальной трассы, используемые для моделирования реалистичного сценария нагрузки.

Синтетический генератор строит таблицу MAC-VLAN размерности n, где размер и распределение значений задаются параметрами эксперимента. Такое построение необходимо для исследования масштабируемости и для воспроизводимого сравнения алгоритмов на сериях таблиц различного объёма.

Наборы, полученные на основе реальной трассы, используются для того, чтобы приблизить эксперимент к практическому профилю эксплуатации. В этом случае формируются не только сами таблицы, но и последовательности операций, отражающие динамику появления новых ключей, повторных обращений и обновлений.

Следовательно, множество входных данных можно записать как:

D= Dsyn ∪ Dreal

3. Блок сценариев нагрузки

Третий блок задаёт множество W сценариев нагрузки. Каждый сценарий представляет собой конечную последовательность операций:

w=(op1, op2, …, opm), где opj∈{construct,find,insert,delete,update}

В простейшем случае wсостоит из повторений одной операции, например только поиска или только вставки. В более общем случае рассматриваются смешанные сценарии, в которых над текущей таблицей выполняется последовательность запросов различного типа. Такой подход позволяет анализировать не только изолированную стоимость отдельных операций, но и поведение алгоритмов в режиме, приближенном к реальной эксплуатации. Таким образом, блок W реализует математическую модель входного потока операций над таблицей классификации.

4. Тестовый раннер

Четвёртый блок R представляет собой управляющий модуль выполнения экспериментов. Его назначение - обеспечить единообразный запуск всех алгоритмов из Aна одинаковых данных из Dи при одинаковых сценариях из W. Если обозначить через Eα, d, ω один эксперимент для алгоритма α, набора данных d и сценария ω, то тестовый раннер реализует отображение:

R: α, d, ω ⟼Mα, d, ω , где Mα, d, ω - зарегистрированный набор метрик.

При проведении серии экспериментов для каждого алгоритма и каждого набора данных вычисляется совокупность результатов {Mα, d, ω1, …, Mα, d, ωs} после чего из неё формируются усреднённые и агрегированные характеристики. Благодаря этому достигается воспроизводимость измерений и сопоставимость результатов между различными реализациями.

5. Блок обработки результатов

Последний блок Pпредназначен для агрегации, сохранения и визуализации результатов. Его входом служит множество зарегистрированных метрик M={Mα, d, ω}, а выходом - сводные таблицы, графики и статистические оценки, используемые в последующем анализе. Этот блок не влияет на поведение исследуемых алгоритмов, но играет принципиальную роль в интерпретации экспериментов, так как именно на его основе формируются выводы о преимуществах и ограничениях модифицированного метода.

Назначение архитектурного разделения

Выбранная архитектура программного стенда позволяет разделить все этапы исследования на независимые, но согласованные уровни:

- уровень алгоритмов, где задаются исследуемые структуры данных;

- уровень данных, где формируются таблицы и запросы;

- уровень исполнения, где выполняются серии экспериментов;

- уровень анализа, где результаты приводятся к виду, пригодному для сравнения.

Такое разделение необходимо по двум причинам. Во-первых, оно делает экспериментальное исследование воспроизводимым: один и тот же набор входных данных и один и тот же сценарий нагрузки могут быть применены ко всем алгоритмам. Во-вторых, оно позволяет естественным образом расширять стенд, включая в него новые реализации, новые типы нагрузок и новые способы постобработки результатов без изменения уже существующих компонентов.

4.2. Реализация модифицированного метода

Основная реализация модифицированного метода сосредоточена в модуле pog_mod.py. В этом файле находится алгоритмическое ядро всей работы: здесь реализованы построение структуры, поиск, вставка нового ключа, удаление правила, обновление значения существующего ключа и реконструкция структуры при возникновении конфликтной ситуации. Организация модуля подчинена принципу разделения на поиск- и управление-части, поэтому в нём выделены два основных класса - PogQuery и PogControl.

Класс PogQuery представляет собой компактную структуру поиска. Он хранит только две хеш-функции и два рабочих массива a и b, то есть именно тот набор данных, который необходим для вычисления результата по ключу. Внутри этого класса реализован метод find, выполняющий преобразование ключа, вычисление двух индексов и побитовое XOR соответствующих элементов массивов.

Полная логика работы алгоритма сосредоточена в классе PogControl. Он хранит текущее содержимое таблицы классификации, параметры хеширования, рабочие массивы, двудольный граф, сведения о компонентах связности и опубликованную структуру поиска. Именно этот класс реализует все основные операции над таблицей. Метод construct выполняет полное построение структуры по текущему набору правил: выбирает параметры хеширования, формирует граф, проверяет корректность его топологии, вычисляет содержимое рабочих массивов и публикует новый поиск-срез. Метод find предоставляет единый внешний интерфейс поиска и использует для вычисления актуальный объект PogQuery. Методы insert, delete и update реализуют динамическое сопровождение структуры. При этом insert отвечает за добавление нового ключа и либо выполняет локальное XOR-преобразование, либо инициирует полную реконструкцию, если добавление замыкает цикл. Метод delete удаляет правило из таблицы и синхронизирует внутреннее состояние, а update реализует отдельную, специально выделенную в данной работе операцию изменения значения уже существующего ключа без удаления самого ребра из графа.

Важной частью реализации внутри pog_mod.py является структура ComponentUF, представляющая модифицированный вариант union-find. Она используется для поддержки компонент связности двудольного графа и содержит не только родителей и размеры компонент, но и их состав по левой и правой долям. Это необходимо для того, чтобы операция вставки могла быстро определять, соединяет ли новое ребро разные компоненты или замыкает цикл, а также выбирать меньшую компоненту для локальной XOR-коррекции. Таким образом, ComponentUF является не внешней вспомогательной реализацией, а частью внутренней логики самого метода.

4.3. Реализация вспомогательных структур

Помимо модуля pog_mod.py, в проекте используется несколько вспомогательных файлов, обеспечивающих работу основной реализации и её включение в экспериментальный стенд. Их назначение состоит не в том, чтобы реализовать сам метод Отелло, а в том, чтобы предоставить ему необходимые базовые структуры, единый интерфейс и средства подготовки данных.

Модуль graph.py содержит специализированную реализацию двудольного графа. В нём хранится множество рёбер, их значения и структура смежности, а также реализованы базовые операции добавления и удаления рёбер, обхода графа, поиска компонент связности и проверки наличия циклов.

Модуль hash.py отвечает за хеширование и внутреннее представление ключей. В нём определены используемые в проекте хеш-функции, а также вынесены преобразования ключа MAC-VLAN к формату, удобному для вычислений.

Файл abstracts.py задаёт общий каркас программного стенда. В нём определены базовый интерфейс алгоритмов и структура для накопления метрик. Это позволяет использовать новую реализацию, старую версию метода и сравниваемые алгоритмы в одном и том же экспериментальном контуре без изменения их внешнего интерфейса. Таким образом обеспечивается сопоставимость результатов.

Модуль generate_test.py отвечает за имитиацию получения таблицы классификации MAC-VLAN из внешней среды. Одним из аргументов, передаваемых на вход при запуске модуля, является количество правил итоговой синтетической ТК. Результатом работы модуля является таблица классификации MAC-VLAN в виде отдельного файла расширения .json с указанным числом правил.

Наконец, test_all.py связывает все перечисленные модули в единый экспериментальный стенд: он отвечает за формирование сценариев нагрузки, запуск серий тестов, сбор результатов и их последующую обработку.

4.4. Реализация алгоритмов сравнения

Помимо модифицированной версии метода Отелло хеширования, в программный стенд включены ещё три реализации, используемые для сопоставления поведения различных способов представления таблицы классификации. К ним относятся старая версия группы параллельных Отелло, далее именуемая как POG_OLD, реализация кукушкиного хеша CuckooHash и модуль линейного поиска LinearSearch.

Старая версия POG_OLD представляет собой реализацию, унаследованную из курсовой работы. В её основе лежит классическая идея группы параллельных Отелло: значение, ассоциированное с ключом, раскладывается по битам, и для каждого бита строится отдельная бинарная структура Отелло. Каждый такой экземпляр определяет принадлежность ключа одному из двух множеств и тем самым восстанавливает соответствующий бит результирующего значения. После выполнения поиска по всем экземплярам полученные биты объединяются в одно целое значение. Таким образом, старая реализация POG строится как совокупность независимых бинарных структур, работающих параллельно на одном и том же множестве ключей. Поиск в такой схеме сводится к последовательному вызову нескольких Отелло-экземпляров и последующей сборке результата, тогда как вставка и удаление должны быть согласованно выполнены во всех экземплярах сразу.

Алгоритм CuckooHash, реализованный в модуле cuckoo.py, основан на классическом принципе кукушкиного хеширования. Для каждого ключа вычисляются несколько возможных позиций размещения, как правило, при помощи двух различных хеш-функций. Если хотя бы одна из этих позиций свободна, новый элемент помещается в неё напрямую. Если обе заняты, то один из уже размещённых элементов вытесняется из своей ячейки и переносится в своё альтернативное положение. Такое вытеснение может вызывать цепочку последующих перемещений. Поиск в кукушкином хеше устроен просто: для заданного ключа вычисляется фиксированное число возможных позиций, после чего проверяется, находится ли искомый элемент в одной из них. Удаление также выполняется локально - достаточно вычислить возможные позиции и очистить ту, в которой расположен ключ. Проблемной ситуацией для данного метода является циклическое вытеснение, когда последовательность перемещений не приводит к освобождению новой позиции. В таком случае требуется перестройка структуры с выбором новых параметров хеширования или увеличением размера таблицы.

Модуль LinearSearch реализует наиболее простой подход к представлению таблицы классификации. В этой схеме данные хранятся как обычная последовательность записей, не организованная с использованием специализированной структуры доступа. Поиск выполняется последовательным просмотром элементов до тех пор, пока не будет найден ключ с нужным значением или не закончится вся таблица. Вставка нового элемента в такой модели обычно сводится к добавлению записи в конец таблицы, а удаление - к линейному поиску с последующим исключением найденной записи. Такой подход практически не использует дополнительную структурную организацию данных и не требует вычисления хеш-функций, однако стоимость поиска и удаления линейно зависит от числа записей. По этой причине линейный поиск представляет интерес прежде всего как простейшая контрольная реализация, показывающая поведение таблицы без применения специализированных методов ускорения доступа.

4.5. Организация сбора метрик

Сбор метрик в программном стенде организован как встроенная инструментализация самих алгоритмов. В основе этой схемы лежат два элемента: общий контейнер счётчиков HashMetrics и базовый класс HashAlgorithmBase, определённые в файле abstracts.py. В HashMetrics хранятся три основные счётные характеристики: hash_calls_total, memory_count и reconstruction_count; методы inc, snapshot и reset обеспечивают их накопление, чтение и сброс. Все алгоритмы, встроенные в стенд, наследуются от HashAlgorithmBase, получают поле metrics и тем самым используют единый механизм регистрации измеряемых величин. Это означает, что сбор метрик не выполняется внешним профилировщиком, а строится как часть логики самих реализаций.

Выполнение каждого тестового сценария происходит через класс BenchmarkRunner из файла test_all.py. Перед запуском последовательности операций вызывается сброс метрик, после чего стенд фиксирует начальный момент времени, выполняет все операции нагрузки и в конце фиксируется конечный момент времени. Разность этих значений записывается как время выполнения эксперимента, а накопленные алгоритмом счётчики извлекаются методом metrics_snapshot().

Метрика времени в стенде используется в двух основных режимах:

- Отдельно измеряется время построения структуры. Для этого в функции construct_structures фиксируется интервал между началом создания объекта алгоритма и завершением его полной инициализации; для PogControl и POG_OLD построение выполняется непосредственно в конструкторе, для остальных алгоритмов - через последовательную вставку всех правил.

- Измеряется время выполнения целого нагрузочного сценария, то есть серии операций find, delete, insert или смешанной нагрузки. В синтетических экспериментах полное время серии затем нормируется либо усредняется по числу операций и по числу прогонов.

Оценка памяти также выполняется централизованно в test_all.py с помощью функции deep_getsizeof. Эта функция рекурсивно обходит объект и учитывает размер его внутренних полей через sys.getsizeof; отдельно обрабатываются отображения, контейнеры. Для алгоритма PogControl предусмотрен специальный режим measure_query_only: если он включён, измеряется не вся управляющая структура, а только опубликованный поисковый-срез _query. Это позволяет по отдельности оценивать память полной структуры и память компактного представления, непосредственно используемого в поиске.

Число вызовов хеш-функций учитывается через счётчик hash_calls_total, который увеличивается явными вызовами self.metrics.inc("hash_calls_total") в коде алгоритмов. Для модифицированной реализации PogControl такая инкрементация выполняется в тех местах, где алгоритм логически использует хеширование.

Метрика обращений к памяти реализована аналогичным способом через счётчик memory_count. Важно отметить, что речь идёт не о реальных аппаратных обращениях к оперативной памяти, а о модельной оценке числа обращений к ключевым ячейкам внутренних структур. Для модифицированной реализации этот счётчик увеличивается в тех местах, где алгоритм читает или изменяет массивы a и b либо выполняет массовые XOR-преобразования.

Число реконструкций структуры регистрируется через счётчик reconstruction_count, также определённый в HashMetrics. Для модифицированного метода этот счётчик увеличивается в операции insert в тех случаях, когда локальная вставка оказывается невозможной и требуется полное перестроение структуры.

После выполнения отдельных серий тестов собранные значения проходят этап агрегации. В функции experiment из test_all.py по каждому размеру таблицы и по каждому алгоритму выполняется несколько прогонов, после чего вычисляются средние значения времени, памяти, числа вызовов хеша, числа обращений к памяти и числа реконструкций. Для операций find, delete и insert счётчики дополнительно делятся на число выполненных операций, чтобы получить усреднённую стоимость одной операции. В функции experiment_realistic аналогичным образом усредняются показатели для смешанной нагрузки реалистичного профиля нагрузки, полученного из анализа реальной трассы.

4.6. Обработка реальной трассы

Отдельным элементом программного стенда является контур обработки реальной сетевой трассы, расположенный в каталоге eco_tech_trace_1. В отличие от синтетических экспериментов, где и таблица, и последовательность операций формируются искусственно, здесь исходной точкой служит поток реальных пакетов в формате PCAP. Назначение этого контура состоит в том, чтобы перейти от абстрактной модели к более содержательной постановке, в которой структура данных исследуется на профиле нагрузки, возникающем в реальном сетевом трафике.

В рамках данной работы обработка реальной трассы решает сразу две задачи:

- На её основе строится приближённая к реальности таблица классификации real_dataset, которая затем может быть использована как исходное состояние структуры.

- Из той же трассы извлекаются статистические характеристики потока обращений, на основе которых формируется профиль нагрузки, то есть модель последовательности операций поиска, вставки и обновления, согласованная с наблюдаемой динамикой трафика.

Общая схема

Обработка организована как двухэтапный пайплайн. На первом этапе выполняется нормализация сырых PCAP-файлов в поток событий фиксированного формата. Этот этап реализован на C++ в файле test1.cpp и запускается через скрипт run.sh. На втором этапе нормализованные события агрегируются и анализируются Python-скриптом plot_results.py, который строит сводные таблицы, генерирует JSON-представление таблицы и формирует набор графиков.

Таким образом, вся схема может быть представлена как композиция трёх отображений:

PCAP→ events.tsv→ aggregates→ (real_dataset, plots, summary)

Первое отображение реализовано в C++, второе и третье - в Python.

Этап 1. Загрузка трассы и запуск пайплайна

Сценарий run.sh является управляющим скриптом всего контура. В нём задаются:

- диапазон обрабатываемых фрагментов трассы, номера PCAP файлов;

- URL облачного хранилища;

- пути к бинарному парсеру test1, его исходнику test1.cpp и Python-анализатору plot_results.py;

- директории для промежуточных и итоговых результатов.

Организация работы скрипта следующая. Сначала он проверяет наличие внешних зависимостей: curl, python3, а также C++-компилятора. Если test1 ещё не собран, он компилируется из test1.cpp с использованием libpcap. После этого для каждого выбранного фрагмента трассы выполняется потоковая обработка:

- файл скачивается из облачного хранилища по curl;

- распаковывается через zstd -dc;

- подаётся на стандартный ввод программы test1;

- результат нормализации снова сжимается в .zst и сохраняется в results_map.

Этап 2. Нормализация PCAP в C++-парсере

Файл test1.cpp реализует парсер Ethernet-трафика на базе libpcap. Его задача состоит в том, чтобы преобразовать каждый релевантный пакет из сырого бинарного представления в компактную запись фиксированного формата:

tsus, key, port,

где tsus- временная метка пакета в микросекундах,  key- временная метка пакета в микросекундах,  port- извлечённый транспортный порт назначения

Итоговый вывод формируется в текстовом виде как три поля, разделённые символом табуляции: ts_us \t key_u64 \t dst_port

Если пакет не относится к Ethernet, не содержит поддерживаемого сетевого/транспортного протокола или не позволяет корректно извлечь необходимые поля, он отбрасывается.

Нужно ли подробнее расписать этот этап?

Этап 3. Анализатор событий на Python

После нормализации события передаются в анализатор plot_results.py. Этот скрипт работает уже не с пакетами, а с последовательностью троек 
tsus, key, port. Основная идея анализатора состоит в том, чтобы извлечь из этой последовательности статистики двух типов:

- нагрузочные, связанные с интенсивностью обращений;

- структурные, связанные с ростом множества ключей и правил.

Для чтения нормализованных файлов используется функция open_event_stream. Она поддерживает как обычные .tsv, так и сжатые .tsv.zst.. Таким образом, и на этом этапе сохраняется потоковая модель обработки. Далее анализатор проходит по всем событиям и поддерживает несколько счётчиков и отображений.

1) Считаются временные ряды общего числа запросов. Для каждой временной отметки, округлённой до секунды, увеличивается счётчик requests_per_sec. Одновременно формируется более сглаженный ряд requests_per_5sec, где время агрегируется по пятсекундным окнам:

sec= tsus106,    sec5=5 ∙ sec5  .

2) Для каждой пары (key) и для каждого триплета (key, port) фиксируется время первого появления. Именно это позволяет затем вычислить, когда в трассе впервые появился новый ключ MAC-VLAN и когда впервые встретилось новое правило с конкретным портом назначения.

Построение временных рядов и агрегация

На основе времён первого появления строятся временные ряды двух видов.

Первый вид - скорость появления новых пар и триплетов. Если в секунду s впервые встретились некоторые новые пары или триплеты, то соответствующий счётчик увеличивается: new_pairs(s),new_triples(s).  Аналогично строятся пятсекундные версии этих рядов. Содержательно эти величины интерпретируются как интенсивность операций:

- new_pairs_per_sec - приблизительный поток новых ключей, то есть нагрузка типа insert;

- new_triples_per_sec - приблизительный поток новых правил, то есть нагрузка типа update.

Второй вид - накопленные функции числа уникальных объектов:

Cpairst= s≤tnew_pairs(s),  Ctripletst= s≤tnew_triplets(s)

Эти величины показывают, как во времени растёт множество уникальных ключей и множество уникальных правил.

Построение real_dataset

Особое значение имеет генерация файла real_dataset.json. Эта операция реализована отдельной функцией. Она проходит по множеству уникальных триплетов (key, port), декодирует key_u64 обратно в MAC-адрес и VLAN и формирует JSON-отображение вида: "MAC-VLAN" ⟼ port. Содержательно этот файл играет роль эмпирически извлечённой таблицы классификации, построенной на основе реального трафика. Он может использоваться как основа для реалистичных сценариев в экспериментальном стенде.

Сохранение результатов и построение графиков

Финальным этапом работы анализатора plot_results.py является сохранение агрегированных данных и построение графиков. Все ряды записываются в .tsv-файлы без заголовков, что упрощает их последующее использование как входных данных для других скриптов или для сторонней обработки. Графики строятся с использованием matplotlib. Для каждого временного ряда формируется отдельный рисунок. Кумулятивные графики показывают рост числа уникальных ключей и правил, а ступенчатые графики по секундам и по пятсекундным окнам отражают интенсивность новых ключей, новых правил и общего числа запросов. Для некоторых рядов дополнительно проводится усечённое среднее, которое отображается горизонтальной линией; это используется для более наглядной интерпретации среднего уровня нагрузки без влияния крайних выбросов в начале и конце наблюдения, а позже берётся за основу для создания реалистичного профиля нагрузки в экспериментальном стенде test_all.py. Итоговые изображения сохраняются в каталог out/plots.

Рис. 5: Иерархия имитационной модели.

6. Экспериментальное исследование

Цели экспериментов

Экспериментальное исследование в настоящей работе направлено не только на получение отдельных численных характеристик модифицированного метода, но и на всестороннюю оценку его практической применимости в задаче представления таблицы классификации MAC-VLAN.

Первая цель состоит в сравнении модифицированного метода с проверочными-алгоритмами, реализованными в том же программном стенде. Для этого используются классический кукушкин хеш и линейный поиск, а также старая версия POG, реализованная в рамках курсовой работы, как отдельная внутренняя точка отсчёта. Это сравнение необходимо для того, чтобы оценить положение предлагаемой структуры среди других способов представления таблицы классификации. Сопоставление с проверочными алгоритмами позволяет понять, какими именно свойствами модифицированный метод отличается от альтернативных подходов. В рамках этой цели исследуется стоимость основных операций, устойчивость к росту размера таблицы, влияние нагрузки на время работы и характер использования памяти.

Вторая цель экспериментов заключается в анализе поведения структуры при динамических обновлениях. Данный аспект является принципиальным, поскольку одна из основных модификаций, предложенных в работе, состоит в расширении и уточнении динамических операций, прежде всего операции обновления значения уже существующего ключа. Поэтому необходимо отдельно исследовать не только поиск, но и операции вставки, удаления, обновления и полной реконструкции. Здесь важен ответ на несколько вопросов: как часто возникают ситуации, требующие reconstruct; насколько локальными остаются изменения структуры; как меняется стоимость операций при росте числа правил; сохраняет ли метод преимущество при многократных изменениях таблицы. Эта часть экспериментов направлена на проверку того, насколько модифицированный метод пригоден для сопровождения изменяющейся таблицы, а не только для статического режима работы, то есть исправления ровно той проблемы, которая была выводом реализации Отелло хеширования в рамках курсовой работы.

Третья цель состоит в проверке метода на реалистичной нагрузке, построенной на основе анализа реальной сетевой трассы. Использование подобного сценария тестирования позволяет приблизить экспериментальную постановку к реальному профилю запросов, в котором операции поиска, появления новых ключей и изменения существующих правил распределены не произвольно, а в соответствии с наблюдаемой сетевой активностью. Проверка на такой нагрузке позволяет оценить, насколько предложенная реализация сохраняет свои свойства в условиях, близких к реальной эксплуатации, и тем самым подтверждает или опровергает её практическую применимость.

5.2. Используемые наборы данных

В экспериментальном исследовании используются два типа входных данных: синтетические таблицы и данные, полученные из реальной сетевой трассы. Такое разделение позволяет, с одной стороны, проводить контролируемые и воспроизводимые эксперименты при заранее заданных параметрах, а с другой - проверять поведение алгоритмов на нагрузке, приближённой к реальным условиям эксплуатации.

Синтетические таблицы применяются для базового сравнения алгоритмов, исследования масштабируемости и анализа отдельных операций. Они формируются программно и представляют собой наборы правил MAC-VLAN заданного размера. Использование таких таблиц позволяет варьировать число записей, поддерживать одинаковые условия для всех алгоритмов и многократно повторять эксперименты на одном и том же типе входных данных. Именно синтетические наборы используются в большинстве сравнительных тестов, где важны воспроизводимость и управляемость параметров.

Реальные данные формируются на основе обработки сетевой трассы, описанной в предыдущем разделе. Из потока пакетов извлекаются ключи вида MAC-VLAN и соответствующие им значения, после чего строится эмпирическая таблица классификации real_dataset. Кроме того, на основе той же трассы вычисляются статистики появления новых ключей и новых правил, используемые при построении реалистичного профиля нагрузки. Ввиду ограниченности собранной трасы и малого количества настоящих MAC-VLAN пар реалистичный профиль нагрузки фактически также формируется синтетически, но распределение и число операций в нём полностью соответствует наблюдаемому профилю из реальной сетевой трассы. В отличие от синтетических таблиц, такие данные отражают наблюдаемую структуру реального трафика и позволяют исследовать алгоритмы в условиях, более близких к практическим.

5.3. Сценарии нагрузки

В рамках экспериментального исследования рассматривается несколько сценариев нагрузки, различающихся по типу выполняемых операций и по характеру изменения таблицы классификации. Такое разделение необходимо для того, чтобы отдельно оценить стоимость базовых операций и затем исследовать поведение алгоритмов в более сложных, приближённых к практике режимах.

Сценарий construct соответствует полному построению структуры по заданному набору правил. Он используется для оценки времени и памяти, необходимых для инициализации таблицы, а также для анализа частоты реконструкций в тех методах, где построение связано с подбором параметров хеширования.

Сценарий find предназначен для исследования операции поиска по уже построенной структуре. В этом случае выполняется серия запросов к существующим ключам таблицы, что позволяет измерить стоимость основного рабочего режима, характерного для процедуры классификации пакетов.

Сценарий insert моделирует последовательное добавление новых правил. Он используется для анализа динамического расширения таблицы, оценки числа локальных модификаций и реконструкций, а также для сравнения устойчивости алгоритмов к росту нагрузки.

Сценарий delete соответствует удалению существующих правил из таблицы. Он позволяет исследовать стоимость уменьшения структуры и оценить, насколько эффективно алгоритмы поддерживают изменение множества ключей в сторону сокращения.

Сценарий update/upsert ориентирован на изменение значения для уже существующего ключа либо на обработку операций смешанного типа, когда новое правило может как обновлять уже имеющийся ключ, так и добавлять новый.

Сценарий mixed workload представляет собой смешанную нагрузку, в которой операции поиска, вставки, удаления и обновления выполняются совместно в заранее заданных или эмпирически полученных пропорциях. Такой сценарий используется для оценки поведения алгоритмов в режиме, более близком к реальной эксплуатации, где таблица одновременно служит для поиска и подвергается изменениям.

5.4. Измеряемые метрики

Для сопоставления исследуемых алгоритмов в работе используется набор метрик, отражающих как абсолютную стоимость выполнения операций, так и внутренние свойства самих структур данных. Выбор этих метрик определяется спецификой задачи представления таблицы классификации MAC-VLAN. Поскольку такая таблица применяется на критическом пути обработки пакета, существенное значение имеют не только общее время работы алгоритма, но и число обращений к хеш-функциям, интенсивность работы с памятью, частота реконструкции структуры и способность алгоритма поддерживать входящий поток запросов без накопления отставания.

Все метрики в рамках стенда регистрируются единообразно для всех алгоритмов. Для отдельных операций вычисляются их индивидуальные значения, а для серий экспериментов - усреднённые характеристики по нескольким прогонам. В сценариях с большим числом однотипных запросов измеряемые величины, как правило, нормируются на число выполненных операций, что позволяет интерпретировать их как среднюю стоимость одной операции.

Время выполнения

Временная метрика используется как основная интегральная характеристика производительности алгоритма. Она показывает, сколько реального процессорного времени требуется на выполнение построения структуры или заданного сценария нагрузки. Для её измерения фиксируется момент начала выполнения сценария и момент его завершения, после чего время вычисляется как разность этих значений. В рамках работы временная метрика используется в двух основных режимах.

- Отдельно оценивается время построения структуры, что позволяет судить о стоимости инициализации и полной реконструкции.

- Измеряется время выполнения сценариев find, insert, delete, update и смешанной нагрузки.

Содержательно эта метрика показывает итоговую практическую цену использования алгоритма в программной реализации, включая как собственно алгоритмические действия, так и сопутствующие расходы на организацию внутренних структур данных.

Память

Память рассматривается как вторая фундаментальная характеристика, непосредственно связанная с применимостью структуры данных для задачи классификации. Для алгоритмов, ориентированных на использование в сетевом оборудовании, память имеет принципиальное значение, поскольку рост объёма хранимого состояния прямо влияет на масштабируемость решения и на возможность его эффективного размещения в быстром слое памяти. В работе измеряется суммарный объём памяти, занимаемый программным представлением структуры.

Для модифицированного метода дополнительно может рассматриваться память только опубликованной поиск-структуры.

Число вызовов хеш-функций

Метрика hash_calls_total фиксирует логическое число обращений алгоритма к хеш-функциям в процессе выполнения операций. Она не зависит от конкретной стоимости отдельного вызова и потому удобна как более абстрактная характеристика структуры данных.

Для поиска эта величина отражает, сколько раз алгоритм должен вычислить хеш-значение ключа, чтобы определить его положение в структуре. Для вставки, удаления и обновления она показывает, насколько интенсивно алгоритм обращается к хешированию при модификации состояния. Это важная характеристика, поскольку даже при одинаковом асимптотическом порядке алгоритмы могут существенно различаться по фактическому числу вызовов хеш-функции.

В контексте данной работы эта метрика особенно полезна для сравнения структур, использующих различное число позиций размещения и различную схему доступа к данным. Она позволяет отделить стоимость собственно хеширования от других аспектов реализации, например от работы с графом или от массовых изменений внутренних массивов.

Число обращений к памяти

Метрика memory_count отражает число обращений алгоритма к ключевым внутренним структурам данных. Важно подчеркнуть, что здесь речь идёт не о прямом аппаратном измерении обращений к оперативной памяти, а о модельной оценке количества чтений и записей, выполняемых алгоритмом над своими рабочими массивами и служебными контейнерами.

Эта метрика особенно значима для структур, ориентированных на быстрый доступ, поскольку в задачах классификации пакетов стоимость обращения к памяти зачастую критичнее, чем стоимость арифметических операций. Для метода Отелло число обращений к рабочим массивам является одной из ключевых характеристик, определяющих эффективность поиска. Для динамических операций эта метрика показывает, насколько локальны модификации внутреннего состояния и как сильно алгоритм затрагивает уже построенную структуру при обновлениях.

Число реконструкций структуры

Метрика reconstruction_count используется для оценки частоты тех ситуаций, в которых алгоритм не может продолжить работу с текущим внутренним представлением и вынужден выполнять полную реконструкцию структуры. Данная метрика показывает устойчивость структуры к росту множества ключей и к динамическим изменениям таблицы. Если время одной операции характеризует локальную стоимость, то число реконструкций характеризует глобальную стабильность алгоритма. Для практического применения эта величина особенно важна, поскольку редкие, но очень дорогие reconstruction-сценарии могут существенно влиять на поведение алгоритма в длительной серии обновлений.

Совместная интерпретация метрик

Каждая из перечисленных метрик отражает лишь одну сторону поведения алгоритма, и потому в работе они рассматриваются совместно. Время показывает общую стоимость выполнения, память - компактность представления, число вызовов хеш-функций и число обращений к памяти характеризуют внутреннюю структуру операций, а число реконструкций отражает устойчивость к динамическим изменениям. Такой набор метрик позволяет анализировать алгоритмы на нескольких уровнях одновременно: как программные реализации, как структуры данных и как кандидаты для практического использования в задаче классификации пакетов.

5.5. Параметры экспериментов

Параметры экспериментального исследования в программном стенде задаются явно и одинаково применяются ко всем сравниваемым алгоритмам. Это необходимо для того, чтобы результаты были воспроизводимыми и сопоставимыми как между разными методами, так и между разными сериями запусков. Параметры экспериментов разделяются на параметры синтетических сценариев и параметры реалистичной нагрузки.

В синтетической части главным параметром является размер таблицы n, то есть число записей вида MAC-VLAN → значение. В рамках данного исследования предусмотрен запуск экспериментов на наборе размеров:

n ∈{100, 500, 1000}

Для каждой таблицы такого размера строится отдельный JSON-файл с синтетическими данными, который затем может повторно использоваться в последующих запусках без повторной генерации.

Для уменьшения влияния случайных факторов используется параметр числа повторов avg_factor. В синтетических экспериментах он равен

avgfactor=5,

то есть для каждого размера таблицы проводится пять независимых прогонов на различных наборах данных одного и того же объёма.

Для операции поиска задаётся отдельный параметр числа запросов:

Nfind=50000,

Именно такое число операций find выполняется в каждой синтетической серии тестов поиска. Это значение достаточно велико, чтобы усреднение по операциям давало устойчивую оценку, и одновременно не приводит к чрезмерному увеличению времени одного прогона.

Для операций вставки и удаления в синтетическом контуре используется не фиксированное абсолютное число запросов, а их доля от размера таблицы. В коде заданы коэффициенты: β=0.1, γ=0.1, где β -  доля удаляемых записей, а γ - доля добавляемых новых записей. Следовательно, при таблице размера n число операций удаления и вставки равно соответственно:

Ndelete= βn= 0.1n,  Ninsert= γn= 0.1n

Удаления выполняются по случайной выборке без повторений из существующих ключей, а вставки формируются как добавление новых уникальных ключей, отсутствующих в текущей таблице.

В реалистичном сценарии используется отдельный набор параметров, описывающих интенсивность нагрузки по типам операций. В текущей конфигурации realistic profile задаётся следующим образом:

duration_sec=1,find_rate=170000,upsert_rate=4000,insert_rate=1.

Это означает, что в течение одной условной секунды генерируется смешанная нагрузка, состоящая из:

- 170000 операций поиска;

- 4000 операций обновления существующего ключа;

- 1 операции вставки нового ключа.

Размеры таблиц для реалистичного сценария нагрузки в текущем реализации выбираются отдельно от синтетической части. Используется набор:

nreal ∈{30, 40, 50, 60}

Такой диапазон объясняется тем, что по результатам анализа реальной сетевой трассы было получено, что число уникальных MAC-VLAN пар в исследуемой трассе невелико. Подробное описание полученных данных представлено в следующей главе.

Дополнительно в реалистичном сценарии задаётся директория, в которой кэшируются как сами таблицы, так и сгенерированные нагрузки. Используется профильное имя вида

d{duration}_f{find_rate}_u{upsert_rate}_i{insert_rate},

что позволяет однозначно связать файл нагрузки с конкретными параметрами эксперимента. Благодаря этому однажды сформированный профиль может использоваться повторно во всех последующих сравнениях, что обеспечивает полную воспроизводимость тестов.

Полезно отметить ещё несколько служебных параметров, которые хотя и не являются центральными, но влияют на организацию экспериментов. К ним относятся:

- каталог dataset_dir, где сохраняются таблицы и профили нагрузок;

- каталог output_dir, в который записываются результаты конкретного запуска;

- булевы параметры linear_check и pog_old_check, управляющие подключением дополнительных алгоритмов сравнения;

- режим sintetic_test, определяющий, запускается ли синтетическая или реалистичная серия.

5.6. Ограничения методики

6. Результаты экспериментального исследования

6.1 Анализ реальной сетевой трассы

Для формирования общего представления о том, что есть реальная сетевая нагрузка, как в ней соотносятся исследуемые в работе операции и каких численных значений они могут достигать, была использована сетевая трасса, собранная на маршрутизаторе одного из сетевых провайдеров, обслуживающих жилой сегмент сети вблизи многоквартирного дома. Уже сам источник данных важен для корректной интерпретации результатов: рассматриваемая трасса отражает поведение абонентского трафика в вечернее время, а не нагрузку, характерную для центров обработки данных или магистральных сетевых узлов. Следовательно, полученные по ней количественные характеристики необходимо рассматривать прежде всего как описание профиля нагрузки, а не как оценку типичных размеров таблиц классификации в высоконагруженных сетевых системах.

На рисунке, характеризующем число операций поиска в секунду, наблюдается высокий и достаточно устойчивый уровень запросов на протяжении всего интервала наблюдения. В начале трассы интенсивность находится в диапазоне порядка 2.2 ∙105, 2.5 ∙105 запросов в секунду, затем постепенно снижается и к концу интервала стабилизируется на уровне примерно 1.2 ∙105, 1.5 ∙105 запросов в секунду. Среднее значение составляет около 1.72 ∙105 запросов в секунду. Именно это значение и взято как один из параметров реалистичного профиля нагрузки. Существенно, что снижение происходит плавно, без резких долговременных скачков вверх, что естественно интерпретируется как затухание пользовательской активности с наступлением ночного времени. Для жилого сегмента сети такая картина является обоснованной: по мере перехода от вечернего пика к более позднему времени интенсивность обращений уменьшается, но остаётся значительной за счёт фонового трафика, видеосервисов, мобильных устройств и прочих постоянных потребителей сети.

Второй график отражает число появления новых правил в секунду, то есть интенсивность операций типа update, соответствующих появлению новых сочетаний «ключ–значение», где ключ уже находится в активной MAC-VLAN таблице. В самом начале наблюдения фиксируется резкий всплеск, достигающий порядка 104 обновляемых правил в секунду, что соответствует начальной инициализации структуры и заполнению основных правил, после чего интенсивность стремительно убывает практически до нуля. Далее по всей трассе наблюдаются лишь редкие локальные всплески, как правило, на уровне десятков или сотен новых правил в секунду, и только отдельные выбросы достигают более высоких значений. Это означает, что в исследуемой среде множество реально используемых соответствий быстро стабилизируется, а дальнейшая нагрузка в основном формируется повторными обращениями к уже известным записям.

Третий график показывает частоту появления новых ключей в секунду, то есть интенсивность операций типа insert, связанных с обнаружением ранее не встречавшихся пар MAC-VLAN. В начале наблюдения фиксируется заметный пик, что опять же соответствует инициализации структуры, после чего частота появления новых ключей практически мгновенно падает до нулевого или околонулевого уровня. На всём последующем интервале возникают лишь единичные новые ключи, разделённые большими промежутками времени. Такая картина означает, что множество уникальных пар MAC-VLAN в данной трассе оказывается очень малым и быстро насыщается. Полученные результаты совершенно корректно отражают природную структуру сетевой трассы: появление новых устройств с уникальным MAC-VLAN адресом поздней ночью в черте многоквартирного дома практически исключено.

Совместный анализ этих трёх графиков позволяет сделать важный вывод о характере исследуемой трассы. Она демонстрирует крайне слабый рост множества новых ключей и новых правил после начальной фазы наблюдения. Это означает, что для рассматриваемой сети доминирующей операцией является поиск по уже сформированной таблице, тогда как вставки новых ключей и даже обновления существующих соответствий происходят существенно реже.

Именно здесь проявляется важное отличие исследуемой трассы от трафика, характерного для ЦОДов и других высокодинамичных инфраструктур. В центре обработки данных обычно ожидается существенно более интенсивное появление новых ключей и более крупные таблицы классификации, обусловленные масштабом сети, числом хостов и динамикой сервисного трафика. В рассматриваемой же абонентской трассе множество уникальных пар MAC-VLAN оказывается сравнительно небольшим, а сама таблица быстро достигает насыщения. Поэтому использовать данную трассу как источник типичного размера таблицы MAC-VLAN было бы методически неверно.

Основная ценность этой трассы для настоящего исследования состоит не в её абсолютных размерах, а в том, что она позволяет извлечь реальный профиль нагрузки, то есть соотношение между доминирующей операцией поиска, редкими операциями появления новых правил и ещё более редкими операциями появления новых ключей. Именно этот профиль и используется далее при построении реалистичного сценария.

6.2 Анализ синтетических данных

6.1 Цель исследования

Цель настоящего исследования заключается в количественной оценке обращений к памяти и вызовов хеш-функции, а также времени работы каждого из методов, возникающих в процессе выполнения опианных операций вставки, поиска и удаления правил таблицы MAC-VLAN в условиях, характеризующихся следующими параметрами:

- коэффициент заполнения хеш-таблицы достигает значения 20%;

- производится измерение как средних, так и максимальных значений числа указанных операций и времени;

- эксперимент проводится при объёмах данных, соответствующих 1 тысяче записей (правил).

Отметим, что небольшой уровень загрузки таблицы обусловлен неспособностью классического Кукушкиного хеша [6], используемого для сравнения с реализованным методом Отелло хеширования, обрабатывать фактор загрузки выше половины от имеющейся выделенной памяти под таблицы. При большом количестве правил время работы и количество операций Кукушкиного хеша становится вовсе несравнимы с реализованным в рамках курсовой методом Отелло.

6.2 Методика экспериментов

Для достижения требуемой плотности размещения записей, равной 20%, были выбраны следующие размеры массивов: 5000 элементов для набора, содержащего 1000 правил.

В реализациях Отелло хеширования и Кукушкиного хеша для упрощения экспериментов используются достаточно тяжеловесные, но зарекомендовавшие себя и использующиеся для широкого круга задач хеш-функции семейства SHA [7].

В случае Кукушкиного хеша таблица классификации заполняется постепенно добавлением новых правил, а Отелло хеширование строится сразу с помощью операции construct, которая по сути своей представляет аналогичное постепенное заполнение таблицы.

При этом выполняется следующий набор операций:

- вставка правила, отсутствующего в таблице;

- поиск правила, присутствующего в таблице;

- удаление присутствующего в таблице правила.

6.3 Результаты экспериментов

На диаграмме ниже приведены значения количества операций, выполняемых в процедурах для достижения плотности данных 20%. На рисунке 6 представлены результаты измерений числа обращений к памяти при использовании 1000 правил. Анализ данных графиков показывает, что среднее количество обращений к памяти для Отелло хеширования практически константно для всех операций и зависит исключительно от числа портов в таблице MAC-VLAN, то есть от уникальных множеств для группы параллельных Отелло. Отдельно отметим, что при удалении правила обращений к памяти не происходит вовсе.

В случае же Кукушкиного хеша наблюдается многократный рост в числе обращений к памяти на операции вставки нового правила. Обусловлено это тем, что при наличии цикла на этапе выбора позиций для размещения данных правила этот метод хеширования вынужден полностью перестраивать свою структуру практически в рекурсивном формате.

Рис. 6: Количество обращений к памяти при 1000 правил.

На рисунке 7 изображено количество вызовов хеш-функции при тысяче правил. Заметим, что сохраняется тенденция диаграммы обращений к памяти: Отелло хеширование не зависит от числа правил при столь низкой загрузке и выполняет все перечисленные операции за константное число вызовов хеш-функций. При этом Кукушкин хеш из-за перестроения структуры и повторного перехеширования вынужден множество раз вызывать хеш-функции.

Рис. 7: Количество вызовов хеш-функции при 1000 правил.

На рисунке 8 представлено среднее время выполнения каждой из описанных операций для реализованных методов при наличии 1000 правил в таблице. Заметим, что вставка для Отелло хеширования выполняет в несколько раз дольше, чем аналогичная операция для Кукушкиного хеша. Происходит это из-за того, что для данной операции необходимо выполнить множество команд по работе с графом, например, частичная перекраска вершин, что приводит к накладным расходам и увеличению средней времени работы операции. При этом все удаление и поиск в реализованных методах на небольшой нагрузке выполняются значительно быстрее.

Рис. 8: Время выполнения операций при 1000 правил.

На рисунке 9 продемонстрирован график зависимости времени работы Отелло хеширования при операции вставки в зависимости от степени загрузки двудольных графов для таблицы из 1000 правил. Можно заметить, что время работы линейным образом растет с увеличением фактора загрузки, но при этом хеш структура функционирует и успешно выполняет операцию вставки за конечное время, что невозможно в случае Кукушкиного хеша, классическая реализация которого не позволяет превышать фактор загрузки выше половины.

Рис. 9: Зависимость времени работы от степени загрузки.

6.4 Выводы

По результатам исследований можно сделать следующие выводы:

- Реализованный в настоящей работе способ Отелло хеширования значительно превосходит классический метод Кукушкиного хеширования в контексте обращений к памяти и вызовов хеш-функций и на низкой загрузке таблице практически не зависит от числа правил в ней;

- Отметим, что при достижении фактора загрузки таблицы в 50% и более по результатам многочисленных экспериментов с различными параметрами и правилами Кукушкин хеш не способен построить таблицу для классификации и на стандартном наборе хеш-функций не выходит из бесконечного цикла без возможности дополнительного увеличения занимаемой им памяти. При этом Отелло хеширования справляется с загрузкой таблицы до 90% и способен простроить свою структуру;

- Использование метода Отелло хеширование из-за наличия большого числа накладных расходов на работу с двудольным графом будет крайне целесообразно в ПКС с предварительно заданными и редко изменяющимися таблицами классификации MAC-VLAN, именно на них данный метод способен быстро и с минимальными затратами по памяти выполнять процесс классификации пакетов.

Заключение

В данной работе проведено исследование метода Отелло хеширования и разработан эффективный подход к представлению таблицы классификации MAC-VLAN. Основные результаты можно сформулировать следующим образом:

- На основании анализа существующих методов хеширования и исходной статьи авторов изучен и реализован метод Отелло хеширования;

- Проведено экспериментальное исследование, подтвердившее эффективность реализованного метода по сравнению с классическими вариантами.

Анализ экспериментальных данных показал, что метод Отелло хеширования значительно превосходит классический Кукушкин хеш по числу обращений к памяти и вызовов хеш-функций даже на незначительной загрузке таблицы, при этом данный метод способен корректно функционировать и выполнять все описанные операции на загрузке превышающей 90%, что невозможно для Кукушкиного хеша без расширения занимаемой памяти. Однако в случае Отелло это сопровождается некоторыми затратами памяти и времени, обусловленными необходимостью хранения параметров двудольного графа. Это может стать критичным фактором при масштабировании системы.

Операции поиска и удаления в случае метода Отелло выполнятся эффективно и за константное время, что позволит в редко изменяющихся ПКС выполнять процесс классификации пакетов наилучшим образом.

В качестве направления для дальнейших исследований рассматривается возможность применения различных способов фильтрации [8] поступающих пакетов, что позволит не тратить время на поиск или удаление отсутствующих ключей в таблице, а также возможность использования модификаций классического Отелло хеширования таких как Лудо хеш [9].

Литература

[1] Беззубцев С. О., и др. Об одном подходе к построению сетевого процессорного устройства // Моделирование и анализ информационных систем. — 2019. — Т. 26, № 1. — С. 39–62.

[2] Yu Y., Belazzougui D., Qian C., Zhang Q. Memory-efficient and ultra-fast network lookup and forwarding using Othello hashing // IEEE/ACM Transactions on Networking. — 2018. — Vol. 26, No. 3. — P. 1151–1164.

[3] Maurer W. D., Lewis T. G. Hash table methods // ACM Computing Surveys (CSUR). — 1975. — Vol. 7, No. 1. — P. 5–19.

[4] Wang J., и др. A survey on learning to hash // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2017. — Vol. 40, No. 4. — P. 769–790.

[5] Александров А. В., Волканов Д. Ю. Исследование хеширующих поисковых структур данных для таблицы классификации MAC-VLAN сетевого процессорного устройства // Ломоносовские чтения. Научная конференция. 20 марта – 3 апреля 2024 г. : тезисы докладов. — 2024. — С. 106–107.

[6] Pagh R., Rodler F. F. Cuckoo hashing // European Symposium on Algorithms. — Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. — P. 121–133.

[7] Khan B. U. I., Morshidi M. A., Olanrewaju R. F., Mir R. N. Evolution and analysis of secured hash algorithm (SHA) family. — 2022.

[8] Dharmapurikar S., Krishnamurthy P., Taylor D. E. Longest prefix matching using Bloom filters // Proceedings of the 2003 Conference on Applications, Technologies, Architectures, and Protocols for Computer Communications. — 2003. — P. 201–212.

[9] Shi S., Qian C. Ludo hashing: Compact, fast, and dynamic key-value lookups for practical network systems // Proceedings of the ACM on Measurement and Analysis of Computing Systems. — 2020. — Vol. 4, No. 2. — P. 1–32.